СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЗЖЕНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

# РЕШЕНИЕ

от ______________  № _____

д. Долоцкое

Об утверждении     программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района Вологодской области на 2019 – 2029 годы

В целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, создания условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, и создания условий для обеспечения доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе систем коммунальной инфраструктуры,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с последующими изменениями и дополнениями),

Совет  муниципального образования Мезженское РЕШИЛ:

1.  Утвердить  программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района, Вологодской области на 2019 – 2029 годы.

2. Совету  муниципального образования Мезженское  предусмотреть в местном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы.	
        3. Настоящее решение подлежит размещению в информационном бюллетене «Информационный вестник муниципального образования Мезженское» и  на официальном сайте Устюженского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования   Мезженское		                                      Л.Ю.Лещева

- УТВЕРЖДЕНА

решением Совета муниципального

образования Мезженское

от  «___» ____________ 2019 г.

- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЗЖЕНСКОЕ УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019 – 2029 ГОДЫ

- 2019 год

- СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы …………………………………………………….	3

- Введение …………………………………………………………… 		8

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования  ……..………………	  9

3.	Перспективы развития муниципального образования  ……………......    14

- Прогнозный спрос на коммунальные услуги….……………………...	 17

5.    Перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры………………………………………...…	 20

6.   Целевые показатели и их обоснование  …………………………………     26

7.   Источники инвестиций и доступность программы для населения …….     28

8.   Управление Программой и контроль за ходом ее реализации ……….	 28

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мезженское на 2019 - 2029 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об отходах производства потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении» - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минрегиона РФ от 14.04.2008г. №48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" - Устав муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района Вологодской области; - Генеральный план муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района муниципального района Вологодской области; - Правила землепользования и застройки муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района Вологодской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района Вологодской области |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Основные цели Программы: - обеспечение комфортных условий проживания; - обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; - увеличение охвата населения коммунальными услугами; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; |
| Задачи Программы | Основные задачи Программы: - приведение действующей коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами; - развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых; - ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; принятие бесхозных коммунальных сетей в муниципальную собственность; - уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2019 – 2029 годы Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2019 - 2024 годы; 2 этап: 2025 – 2029 годы. |
| Целевые показатели Программы (к 2029 году) | Система теплоснабжения: • аварийность системы теплоснабжения – 1,2 ед./км; • уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 21,06%; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 26 %; - обеспеченность приборами учета – 100%; - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге – 100%. Система водоснабжения: • удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 11,2%; - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 3,4%; - аварийность системы водоснабжения – 1 ед./км; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 6%; • обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения – 26%; • обеспеченность приборами учета – 100%. Система водоотведения: • аварийность системы водоотведения - 0 ед./км; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; • Объем сточных вод пропущенных через очистные сооружения в общем объеме централизованных сточных вод – 96%; - Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения – 26%; Система газоснабжения: • обеспечение потребителей муниципального образования: - сжиженным углеводородным газом – 100%. Утилизация ТБО - соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100%; - продолжительность оказания услуг по вывозу и захоронению ТБО – 8 час/сут. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней (объем финансирования за счет местного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год) и внебюджетных источников. Объем финансирования Программы составляет 18617,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение 5174,0 тыс. рублей - Водоснабжение: 11258,0 тыс. рублей - Водоотведение: 12285 тыс. рублей - Утилизация ТКО: 1000 тыс. рублей 2019 год – 692,0 тыс. рублей 2020 год – 611,0 тыс. рублей 2021 год – 1576,0 тыс. рублей 2022 год – 600,0 тыс. рублей 2023 год – 600,0 тыс. рублей Период 2024- 2029 года – 14538 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района Вологодской области; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района Вологодской области. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | - Программа реализуется на всей территории муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального района Вологодской области; - координатором Программы является администрация муниципального образования Мезженское; - реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией муниципального образования Мезженское; - контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования Мезженское в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения (далее Программа) - документ, устанавливающий перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа разрабатывается органами местного самоуправления на основе документов территориального планирования и утверждается представительным органом муниципального образования. Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения - головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Коммунальные системы - капиталоемки и масштабны. Достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно, поэтому Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2029 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2019-2029 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения муниципального образования

- 2.1.1. Теплоснабжение

Существующее положение.

На территории муниципального образования 15 населённых пунктов, с количеством постоянно проживающих в них 622 человек, в летний период население увеличивается на  130  человек (дачники).

Теплоснабжение большинства населённых пунктов муниципального образования – децентрализованное.

В д. Долоцкое образовательные учреждения, административное здание с фельдшерско-акушерским пунктом, а также часть жилищного фонда снабжаются теплом централизованно от отдельно стоящей твердотопливной котельной.  Индивидуальная жилая застройка имеет преимущественно печное отопление.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Перечень существующих  котельных с технической характеристикой котлов и используемым видам топлива приведён в сводной таблице и представлен ниже.

Характеристика существующих котельных

муниципального образования Мезженское

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котлов | Кол- во | Производ. котельной Гкал/ч | Объем отапл. помещений, м3 | Топ-ливо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котельная д. Долоцкое, ул. Сиреневая, д.1 | КВ ТС-1М | 1 | 0,5 Гкал/ч | 6515 | Дрова/отходы лесопиления | Требуется установка резервного источника электроснабжения |
|  |  | КВ ТС | 2 | 1,0 Гкал/ч |  |  |  |

. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОТЕЛЬНОЙ

| Располагаемая мощность котельной | 1,5 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 0,3 | Гкал/час |
| Тепловая нагрузка | 0,243 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 937 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 251 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 0,26 | тыс. т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) |  | тыс. т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 37,8 | тыс. кВт час/год |
| КПД котельной | 53,7 | % |

Потребление тепловой энергии, Гкал/год:

| Наименование |  | Муницип. собствен. | Частная собствен. | Ведомст. собствен. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд (площадь) | Гкал/год | - | 450,0 | - | 450,0 |
|  | площадь, кв. м | - | - | - | - |
| Соцкультбыт (площадь) | Гкал/год | 190,0 | - | - | 190,0 |
|  | площадь, кв. м |  | - | - |  |
| Прочие организации (площадь) | Гкал/год | - | - | - | - |
|  | площадь, кв. м | - | - | - | - |
| Итого потребители, Гкал: |  | 190,0 | 450 | - | 640 |
| Технологические нужды |  | - | - | - | - |
| Собственные нужды котельной |  | 104,0 |  |  | 20,0 |
| Потери в тепловых сетях |  | 193,0 |  |  | 193,0 |
| Потребление всего: |  | 487,0 | 450,0 | - | 937,0 |

II. КОТЛЫ

| N ст. | Тип котла | Год уста- новки | Год кап. ремонта (последний) | Производи- тельность, Гкал/час | Примеч. (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ ТС-1М (1 шт) | 2002 | - | 0,5 |  |
| 2 | КВ ТС (2 шт) | 2011 | - | 1,0 |  |

III. НАСОСЫ

| Назначение | Тип насоса | Год уста- новки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, куб. м/ч | Напор, м | Тип | Мощ- ность, кВт | Ско- рость, об/мин |
| перекачивание воды производственно-технического назначения | Сетевой насос КМ-80-65х160 | 2003 | 2 | 50 | 32 |  | 7,5 | 3000 |

IV. КИП И А КОТЕЛЬНОЙ

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода исходной воды | - | - | - |
| Учет расхода горячей воды | -- | - | - |
| Учет расхода тепловой энергии | - | - | - |
| Учет расхода электроэнергии | ЦЭ6803В |  | 1 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) | - | - | - |

Тепловые сети – двухтрубные, в подземном и надземном исполнении. Параметры теплоносителя 95-70оС. Диаметр магистральных тепловых сетей ф80мм. Протяженность трубопроводов тепловых сетей составляет 2х1,044 км.

Характеристика тепловых сетей

1. Трубы

| Наименование участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Объем трубы, (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр (мм) | Длина (м) | наружный диаметр (мм) | Длина (м) | подающая | обратная |
| от котельной до объектов социальной сферы и жилых домов | 200 | 30 | 200 | 30 | 0,9 | 0,9 |
|  | 150 | 65 | 150 | 65 | 1,2 | 1,2 |
|  | 80 | 411 | 80 | 411 | 2,1 | 2,1 |
|  | 50 | 538 | 80 | 538 | 1,1 | 1,1 |

2. Каналы

| Наименование участка трассы | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки, (мм) | Конструкция покрытия | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | ширина |  |  |  |
| от котельной до объектов социальной сферы и жилых домов | 500 | 500 | 40 | бетонные лотки | 504 |

Котельную и тепловые сети обслуживает теплоснабжающая организация ООО «Луч».

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на календарный год соответствующим приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области. Стоимость отпущенной гигакалории в 2019 году составила с 01.01. по 30.06. – 2959,2 рублей, с 01.07. по 31.12. – 3076,8 рубля.

По данным инженерно-технического анализа были выявлены следующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения:

- значительный износ сетей теплоснабжения;

- недостаточная оснащенность приборами учета тепловой энергии.

- 2.1.2. Водоснабжение

Муниципальное образование  Мезженское насчитывает 15 населённых пунктов, с количеством постоянно проживающих в них 622 человек, в летний период население увеличивается на 130 человек (дачники).  Водозаборы  на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на территории муниципального образования подземные.

На территории муниципального образования расположена 1 артезианская скважина в д. Долоцкое, которая находится в рабочем состоянии.  В этом же населенном пункте действует 1 система водопровода. Общая протяженность сетей диаметром 50-100мм - 5300м.

Водозабором в  служит скважина № 2865 на ул. Центральная. Год бурения 1983. Дебит по данным паспорта скважины составляет 2,2 м3/ч.

Вода используется для питьевых нужд большинством жителей д. Долоцкое и на объектах социальной сферы.

Существующие сети водоснабжения тупиковые. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором погружных насосов подается в водонапорную башню, а затем в  магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода. В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой  осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях.

В большинстве населенных пунктов муниципального образования нет централизованного водоснабжения. Население пользуется водой из шахтных колодцев и открытых водоемов.

Всего на территории муниципального образования находится 47 общественных  колодцев. Ежегодно проводится исследование воды из общественных колодцев – вода в основном соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды, но есть превышения ПДК жесткости.

В некоторых индивидуальных жилых домах установлены автономные системы водоснабжения.

В состав водоснабжения муниципального образования входят насосные станции над артскважинами  и разводящие водопроводные сети.

Санитарно-технические характеристики водозаборных скважин (данные паспортов)

| №№ п/п | № скважин по паспорту | Глубина, м Абс. отм., м | Год бурения | Дебит, м3/час, марка насоса | Качество воды | Местоположениесостояние, владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2865 | 41,0 / 133,0 | 1983 г | 2,2 ЭЦВ6-10-80 | Железо – 0,15 мг/л; кальций – 46,1 м/л; магний – 23,1м/л | д. Долоцкое рабочая, СПК Земледелец |

Водозаборные скважины не обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса. На всех скважинах отсутствует резервное электроснабжение.

Протяженность существующих водопроводных сетей – 5,3 км. Диаметр стальных и чугунных труб  от 57 до 101 мм, их износ составляет 70% .

Среднегодовое потребляемое количество воды 31,3 тыс. м3/год         (53 м3/сутки).

- 2.1.3. Водоотведение

Централизованная канализация в муниципальном образовании имеется только в д. Долоцкое. Мощность очистных сооружений канализационных стоков составляет 200 м3/сут.  Протяженность сетей водоотведения из керамических труб диаметром 200 мм составляет  1,6 км.

Имеется канализационная насосная станция мощностью 4 м3/час. Канализационные очистные сооружения представляют собой систему отстойников и полей фильтрации, износ составляет 40%.

Водоотведение в неканализированной части жилой зоны осуществляется в выгребные ямы или септики, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий отсутствуют системы ливневой канализации.

Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий происходит по рельефу местности, в системы водосборов рек, протекающих по территории муниципального образования.

Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод отсутствуют.

- 2.1.4. Газоснабжение

На данный момент природный газ на территорию муниципального образования не подведен. Население индивидуальных и многоквартирных домов пользуется баллонным газом.

Баллонный газ доставляется автотранспортом со склада хранения и обмена баллонов в г. Устюжна и используется только для целей пищеприготовления.

- 2.1.5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

На территории муниципального образования сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится один раз в неделю мусоровозом с контейнерных площадок, расположенных в населенных пунктах и в их окрестностях. Всего на территории поселения установлено 42 контейнера на 29 площадках для сбора твердых бытовых отходов. Сбор, вывоз и утилизацию ТБО осуществляет ООО «Чистый след». Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных на прилегающих к населенным пунктах территориях.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных площадок, некоторые жители поселения и дачное население устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние поселения.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории муниципального образования.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- значительная часть площадок (17 шт.) не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям обустройства, требуется  ремонт 5 контейнеров;

- недостаточная сеть площадок временного хранения отходов;

- на большинстве территорий домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- недостаточная сеть пунктов приема вторичных отходов;

- отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

Система уличной уборки характеризуется недостаточной оснащенностью специализированной техникой.

2.2.    Краткий    анализ    состояния    установки    приборов    учета    и энергоресурсосбережения у потребителей

На территории поселения многоквартирная застройка представлена одним 18-и квартирным домом и  33 двухквартирными домами, Групповыми приборами учета электроэнергии оборудован 18-и квартирный дом.

Энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1 Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Экономика Устюженского района традиционно строится на использовании имеющихся разнообразных природных ресурсов, имеющих значительный потенциал, который может быть использован для наращивания объемов производства и повышения на этой основе благосостояния территориального сообщества.

В разрезе Вологодской области, Устюженский район занимает одну из благоприятных для развития сельского хозяйства территорий.

Основным бюджетообразующим предприятием является                             ООО «АГРОМИЛК». Доля его в отраслевой структуре экономики муниципального образования Мезженское составляет  63,8 %. Доля численности работников на этом предприятии составляет 50,0 % от численности работающего на территории муниципального образования населения.

На территории муниципального образования создаются условия для развития малого и среднего бизнеса. Малый бизнес представлен малыми предприятиями торговли, индивидуальными предпринимателями, которые занимаются переработкой древесины. Доля жителей, занятых в малом бизнесе – 23,8% (в % от общей численности работающих).

3.2 Развитие промышленного и агропромышленного комплексов

Для развития  промышленного потенциала муниципального образования возможно размещение промышленных предприятий на основе инновационных технологий, гарантирующих экологическую стабильность. На территории поселения возможно размещение предприятий деревообработки, предприятий по производству строительных материалов как на вновь отводимых земельных участках, так и на территориях, не действующих с/х предприятий.

В связи с увеличением потребления населением продуктов отечественного производства сельское хозяйство является одной из потенциальных точек роста экономики муниципального образования.

Для дальнейшего развития растениеводства требуется производство качественного продовольственного зерна в соответствии с требованиями конечного потребителя. Это повысит рентабельность производства, снизит расходы, а так же позволит производителям выйти на новые географические рынки сбыта.

Для стабилизации производства продукции животноводства в поселении должно предусматриваться создание прочной кормовой базы, увеличение поголовья скота, совершенствование отраслевой структуры животноводства, улучшение селекционно-племенной работы.

Одна из важнейших задач в отрасли – развитие животноводства, и обеспечение его полноценными кормами, а так же дальнейшее развитее растениеводства. Создание в поселении прочной кормовой базы возможно: за счёт повышения продуктивности лугов и увеличения площадей посевов многолетних трав с участием в ботаническом составе бобовых видов трав, применения прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов, наращивание производства из фуражного зерна комбикормов, обогащенных минеральными и высокоактивными биологическими добавками, скармливания кормов.

3.3 Население

На 01 января 2019 года численность постоянного населения по муниципальному образованию составляла 629 человека. Средний состав семьи по поселению составляет два человека.

Процент трудоспособного населения муниципального образования составляет 63,3%, пенсионеров – 22,5%, лиц не достигших совершеннолетия – 14,2%.

Прогнозируемая численность населения на расчетный срок (до 2029 года) – 629 человек постоянного населения и 161 дачников; на первую очередь (до 2024 года) – 629 человек постоянного населения и 161 дачников.

3.4 Жилищное строительство

Существующий жилой фонд составляет 21 849 м2, обеспеченность жилым фондом – 23,7/43,1 м²/чел. (За / указаны данные по дачникам).

Ветхий и аварийный жилищный фонд по муниципальному образованию Мезженское–2000 м2, что составляет 9,2% от общей площади жилого фонда с учетом дачников.

В муниципальном образовании преобладает усадебная застройка.

Ожидаемая численность населения, средняя обеспеченность жилым фондом, жилой фонд по расчетным периодам

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Исходный год - 2018 | Расчетные периоды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь – 2024 г. | Расчетный срок – 2029 г. |
| 1. | Численность населения, всего из него: | чел. | 752 | 830 | 950 |
|  | постоянно проживающих | чел. | 629 | 660 | 750 |
|  | временно проживающих | чел. | 161 | 170 | 200 |
| 2. | Средняя жилая обеспеченность | м²/чел | 29,054 | 32,68 | 36,67 |
| 3. | Жилой фонд, всего | тыс. м² | 21,849 | 27,127 | 34,840 |
|  | Убыль существующего жилого фонда | тыс. м² | - | - | - |
|  | Сохраняемый жилой фонд | тыс. м² | 21,849 | 21,849 | 27,127 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м² | - | 5,278 | 7,713 |
| 5. | Расчетный жилой фонд, всего из него: | тыс. м2 | 21,849 | 27,127 | 34,840 |
|  | постоянного проживания | тыс. м² | 14,902 | 19,800 | 26,250 |
|  | временного проживания | тыс. м² | 6,947 | 7,327 | 8,620 |

- 4. прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

4.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

Теплоснабжение по муниципальному образованию будет зависеть от его перспективного развития. Тепловые потоки для жилых и общественных зданий определяются в соответствии с Генеральным планом и требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99.

Результаты расчётов тепловых нагрузок

| № п/п | Наименование | Един. измер. |  |  | Сроки строительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-я очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1. | Численность населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Всего по муниципальному образованию |  | чел. |  |  | 830 |  |  | 950 |  |
| 2. | Обеспеченность жилым фондом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Всего по муниципальному образованию |  | м2 |  |  | 27127 |  |  | 34840 |  |
| б). | в т.ч., существующий жил. фонд |  | м2 |  |  | 21849 |  |  | 27127 |  |
| в). | в т.ч., проектируемый жил. фонд |  | м2 |  |  | 5278 |  |  | 7713 |  |
| 3. | Норматив площади на 1 чел. |  | м2/чел |  |  | 32,68 |  |  | 36,67 |  |
| 4. | Расчётные тепловые потоки на централизованное теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Максимальный на отопление: (согласно проектных нагрузок) |  | Гкал/ч |  |  | 0,637 |  |  | 0,813 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | (0,741) |  |  | (0,946) |  |
| б). | Максимальный на вентиляцию: (согласно проектных нагрузок) |  | Гкал/ч |  |  | 0,382 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | (0,444) |  |  | (0,568) |  |
| в). | Максимальный на горячее водоснабжение: |  | Гкал/ч |  |  | 0,149 |  |  | 0,166 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | (0,173) |  |  | (0,193) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qв+Qгв |  | Гкал/ч |  |  | 1,168 |  |  | 1,467 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | (1,358) |  |  | (0,706) |  |
| 5. | Расчётные тепловые потоки на индивидуальное теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). | Максимальный на отопление: |  | Гкал/ч |  |  | 2,548 |  |  | 3,252 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | (2,963) |  |  | (3,782) |  |
| б). | Максимальный на гор.водоснабжение: |  | Гкал/ч |  |  | 4,369 |  |  | 4,188 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | (5,081) |  |  | (4,871) |  |
|  | Итого Qобщ=Qот+Qгв |  | Гкал/ч |  |  | 6,917 |  |  | 7,440 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | (8,044) |  |  | (8,653) |  |
|  | ВСЕГО по п. 4-5 |  | Гкал/ч |  |  | 8,084 |  |  | 8,907 |  |
|  |  |  | (МВт) |  |  | (9,402) |  |  | (10,359) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Общая потребность в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС общественных и жилых зданий муниципального образования Мезженское Устюженского муниципального р-на на расчетный срок составит: – 10,359 МВт (8,907 Гкал/ч), в том числе на централизованное теплоснабжение – 0,435 МВт (0,374 Гкал/ч), теплоснабжение от автономных источников тепла, для зданий усадебной застройки – 9,924 МВт (8,533 Гкал/ч). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению

При расчете прогноза  спроса на водоснабжение были учтены фактические данные, прогноз численности населения, реализация мероприятий по энергосбережению. При расчете потребления воды населением учтены понижающие факторы за счет установки общедомовых и индивидуальных квартирных приборов учета воды.

Объем реализации воды потребителям муниципального образования Мезженское  к 2029 г. увеличится на 35,7% по сравнению с 2018 г. и составит: на первую очередь строительства – 210 м3/сут., на расчетный срок – 251 м3/сут. Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации.

4.3. Прогноз спроса на услуги по водоотведению

Прогноз спроса на услуги по водоотведению рассчитан в соответствии с потреблением воды.

К 2029 году объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей составит 251 м3/сут., что на 35,7% выше уровня 2018 года. Основной причиной увеличения объема пропущенных сточных вод является увеличение водопотребления за счет роста численности населения, строительства новых объектов в бюджетной сфере.

4.4. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению

Согласно генерального плана расчётная численность постоянно проживающего населения муниципального образования составит:

- на 1 очередь – 830 человек, в том числе дачники – 170 чел.;

- на расчетный срок – 950 чел., в том числе дачники – 200 чел человек;

Норматив жилой площади м2 на 1чел.  составит:

- на 1 очередь – 32,68  м2/чел;

- на расчетный срок – 36,67 м2/чел.

Расчетные показатели потребности СУГ (на 1 очередь и Р.С.).

Годовая потребность в сжиженном газе определена по формуле:

где, qo – укрупненный показатель потребления газа, м3/год на одного человека; m – количество жителей пользующихся газом, чел.

Показатели потребления газа – qo в м3/год на 1 человека при теплоте сгорания 8000ккал/м3 приняты по п.3.12 СП42-101-2003 в размере:

- 180 м3/годчел при отсутствии всяких видов ГВС.

- 220 м3/годчел для сельской местности и отсутствии всяких видов ГВС.

Результаты расчёта годового потребления СУГ в целом по муниципальному образованию представлены в табличной форме и приведены ниже.

| Газоснабжение СУГ потребителями муниципального образования Мезженское |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. |  |  | Годовой, тыс.м3/год |  |  |
| 1. | Всего по муниципальному образованию Мезженское |  | 830 |  |  | 182,6 |  |
|  |  |  | (950) |  |  | (209,0) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Значения в числителе указаны для 1 очереди, в знаменателе на (расчетный срок). Число жителей рассчитано с учетом данных таблицы по оснащенности жителей видами газоснабжения и числа дачников. |  |  |  |  |  |  |  |

4.5. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО

Объем образующихся бытовых отходов по сельскому поселению в 2018 году составил 210-220 м³/год, объем отходов промышленных предприятий – 10-15 т/год (включая отходы лесообрабатывающих предприятий).

Расчет количества образующихся отходов рассчитан согласно Приложению М, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Общее количество отходов с учетом общественных зданий составит:

На 1 очередь:

300 кг/год х 830 чел = 249000 кг/год = 249 т/год;

где 300 – удельная норма накопления бытовых отходов на 1 человека в год;

830 – сумма постоянно и временно проживающего населения.

На расчетный срок:

300 кг/год х 950 чел = 285000 кг/год = 285 т/год;

где 300 – удельная норма накопления бытовых отходов на 1 человека в год;

950 – сумма постоянно и временно проживающего населения.

Смет с твердых покрытий дорог составит:

На первую очередь и расчетный срок:

5кг/м² х 243900 = 1219500 кг/год = 1219,5 т/год,

где 5 - удельная норма накопления отходов на 1м² с твердого покрытия дорожного полотна в год.

Итого:  на I очередь - (249+1219,5) х 5 лет = 7342,5 т;

на расчетный срок – (285+1219,5) х 5 лет = 7522, т.

- 5. перечень мероприятий по

- равитию систем коммунальной инфраструктуры

- 5.1  Перечень мероприятий в системе теплоснабжения

Централизованным теплоснабжением в  муниципальном образовании обеспечивается проектируемая общественная застройка, а также объекты уже подключенные к центральным котельным.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме - теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

Строительство (реконструкцию) котельных установок следует принимать по действующим типовым проектам. В комплект оборудования котельных должны быть включены: насосные агрегаты сетевой и подпиточной воды,  оборудование химводоподготовки, котельное оборудование и приборы автоматики.

Работа котельной в д. Долоцкое предусматривается на топливных дровах и отходах лесопиления. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Характеристика котельной на 1-ю очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование котельных | Тип котлов | Тепло-производит-ть. МВт | Топ-ливо | Парам теплон | При-меч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| 1. | Котельная д. Долоцкое (реконструкция) | КВ ТС (2 шт); КВ ТС-1М (1 шт) | 3х0,581=1,743 МВт | Топливные дрова и отходы лесопиления | вода 95-70оС | Рекон-струкция |
|  | - Итого: |  | - 1,743 МВт |  |  |  |

Для подачи теплоносителя от источников теплоты к потребителям запроектирована реконструкция  тепловых сетей. Прокладка тепловых сетей принята подземной, двухтрубной. Трубопроводы теплосети принимаются стальными, с заводской предварительной теплоизоляцией из пенополиуретана  с полиэтиленовым покрытием, прокладка новых тепловых сетей предусматривается бесканальной, перекладываемых канальных существующих тепловых сетей, в непроходных лотковых каналах марки КЛ по альбомам типовых деталей серии 3.006.1-2/87. Схема сетей теплоснабжения – тупиковая.

Проектом предусмотрена перекладка всех существующих тепловых сетей. На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. На тепловых сетях предусматриваются тепловые камеры для установки отключающих устройств. Трубопроводы теплосети принимаются с оптимизированным диаметром трубы «Изопрофлекс - А»

Перечень мероприятий и объем капитальных вложений на сооружениях системы теплоснабжения приведены в приложении 1.

5.2.  Перечень мероприятий в системе водоснабжения

Единую централизованную  систему водоснабжения предусматривается развивать в перспективном населённом пункте                  д. Долоцкое

В расчетах по обеспечению водой учитывалось дачное (периодическое) население. Намечается расширение действующих систем водоснабжения с прокладкой дополнительных сетей.

Магистральные   водопроводные сети  планируется выполнять из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110мм. Диаметр остальных участков  составляет:  dУ  57 – 63 мм.

При разработке раздела водоснабжения проекта возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб, выпускаемых АО НТЦ  «Комикомпозит».  Продолжительность эксплуатации указанных труб определена  в 50 – 60 лет.

Водоразборные колонки предусматривается оставить на существующих участках водопровода.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Существующая эксплуатируемая скважина дает по дебиту 7,2 куб.м/час, она не  удовлетворяет потребности муниципального образования  с учетом новой застройки. Проектируется  бурение новой скважины с доведением дебита до 11,50 куб.м/час на существующее положение и 14,80 куб.м/час на расчетный срок. На нужды наружного пожаротушения используются пожарные водоемы, на полив используются пруды и шахтные колодцы

- построить новые сети водопровода и заменить старые по мере амортизации  с учетом новой застройки.

Водоснабжение животноводческих ферм в д. Долоцкое оставить в составе общей системы водоснабжения населенного пункта.

Существующая водонапорная башня системы Рожновского в д. Долоцкое имеет объём бака 25 м3  и высоту ствола H = 12 м. и  не удовлетворяет необходимым параметрам. Планируется строительство водонапорной башни системы Рожновского с объемом бака 50м3 с высотой ствола 15 м в утепленном варианте исполнения.  Существующую водонапорную башню сохранить и использовать в локальной системе водоснабжения животноводческой фермы.

Сооружения системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Артезианские скважины | сооруж | 1 |  |
| 2. | Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-10-80 производительн. 10 м3/час, напор 80м, Nдв.=4,5 кВт | компл. | 1 |  |
| 3 | Магистральные чугунные и стальные трубопроводы  110 57 мм | пог. м | 5300 |  |
| 4. | Пожарные резервуары емкостью 50 м3 по тип. проекту 901-5-21/70 с устройством подъездов | сооруж | 20 |  |
| 5. | Башня водонапорная V = 25 м3 | сооруж | 1 |  |
| 6. | Пожарные резервуары емкостью 100 м3 устройством подъездов | сооруж | 2 |  |
| 7. | Установка зон санитарной охраны водозаборов | сооруж | 1 |  |

Перечень мероприятий и объем капитальных вложений по развитию системы водоснабжения представлены в Приложении 1.

5.3.  Перечень мероприятий в системе водоотведения

Централизованная неполная раздельная система канализации существует для одного крупного  развиваемого населенного пункта, а именно д. Долоцкое. Сточные воды отводятся по самотечно-напорным линиям новые ОСК, которые обеспечивают требуемую их очистку. В канализацию предусматривается прием сточных вод от жилых кварталов, а также стоки сельхозпредприятий.

В населенных пунктах с незначительным развитием (д. Жилино, д. М. Медведево, д. Мезга, д. Мочала, д. Новая, д. Савино)  предлагается децентрализованная система канализации. Водоотведение усадебной застройки запроектировано для каждого дома на локальные очистные сооружения с расходом стоков не более 3 куб.м /сут или в герметичные септики при расходе бытовых стоков до 1 куб.м /сут с выпуском в фильтрующие колодцы. Возможен вариант вывоза на проектируемые очистные сооружения. Минимальное расстояние от сборника сточных вод до здания не менее 5-8 м.

В остальных населенных пунктах с малочисленным населением и не имеющих развития жилая застройка остается с септиками и выгребными ямами.

Исходя из среднесуточного водоотведения от населенных пунктов Мезженского муниципального образования, количество сточных вод, подлежащих полной биологической очистке, с учетом непредвиденных затрат 10%,  составит:

Существующее положение – 75,65 х1,10 = 83,22 куб.м /сут

расчётный срок – 171,14х1,10 = 188,25 куб.м /сут.

Самотечные сети бытовой канализации в д. Долоцкое предусматриваются из асбестоцементных безнапорных труб  диаметром 150-250 мм или полиэтиленовых труб, напорные сети выполняются из чугунных напорных труб  диаметром 65-100 мм или полиэтиленовых напорных труб.

Трубы прокладываются в земле с минимальным заглублением 1,30 м, с уклоном для труб диаметром до 150 мм – 0,008; для труб более 150 мм – 0,005. На сетях самотечной канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов на расстоянии 35-50 м между ними в зависимости от диаметра труб канализации.

Состав сооружений канализации

| №№ п/п | Наименование сооружений | Един. измер. | Сроки строительства |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | Существ. положение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Станция биологической очистки «Биокомпакт», 100м3/сут с увеличением производительности до 150м3/сут на расчетный срок | Объект | 1 | 1 | д. Долоцкое |
| 2. | Самотечные трубопроводы канализации д = 150-250мм | пог. м | 1 200,0 | 2 400,0 |  |

Перечень основных мероприятий и объем капитальных вложений по развитию системы водоотведения с разбивкой по годам приведены в приложении 1.

5.4.  Перечень мероприятий по санитарной очистке и утилизации отходов

На территории муниципального образованиия предусматривается раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот неканализованных зданий.

На санкционированных свалках будут приниматься отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами. Сбор таких отходов согласовывается местными органами Роспотребнадзора. На санкционированную свалку запрещается прием химически- и эпидемически- опасных отходов, которые должны быть захоронены на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений регламентировано «Правилами санитарного содержания территорий населенных мест».

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий и вывоз спецавтотранспортом на свалки.

Перечень основных мероприятий и объем капитальных вложений по санитарной очистке и утилизации отходов приведение в приложении 1.

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы и прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит

В системе теплоснабжения:

- снизить  аварийность системы теплоснабжения  до  1,2 ед./км

- довести уровень      потерь      тепловой      энергии      при транспортировке потребителям до значений не более 21,06%

- довести  удельный вес сетей, нуждающихся в замене до значений не более 26 %;

- довести долю обеспеченность приборами учета до  100%;

- довести долю потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге  до 100%.

В системе водоснабжения:

- снизить удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям до 11,2%;

- снизить удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим  показателям до 3,4%;

- снизить аварийность системы водоснабжения до 1 ед./км;

- снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене до значений не более 6%;

- довести долю обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения до 26%;

- довести долю обеспеченность приборами учета до 100%.

В системе водоотведения:

- снизить 	аварийность системы водоотведения  до 0 ед./км;

- снизить 	удельный вес сетей, нуждающихся в замене до значений не более 1%;

- довести  объем  сточных вод  пропущенных через очистные сооружения в общем объеме  централизованных  сточных вод – 96%;

-  довести долю обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения до 26%;

В системе  газоснабжения:

-	Обеспеченность потребителей муниципального образования  сжиженным углеводородным газом – 100%.

Утилизация ТКО

-  обеспечить соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям до 100%;

-  обеспечить продолжительность оказания услуг по вывозу и захоронению ТКО – 8 час/сутки.

Целевые показатели  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мезженское

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021. | 2022г. | 2023 г. | 2024-2029 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед/км | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| 1.2 | Уровень потерь тепловой энергии при транспорти-ровке потребителям | % | 22,95 | 22,72 | 22,50 | 22,29 | 22,07 | 21,06 |
| 1.3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 26,0 |
| 1.4 | Обеспеченность приборами учета | % | 20 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11,2 |
| 2.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3,4 |
| 2.3 | Аварийность системы | ед/км | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 6 |
| 2.5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2.6 | Обеспеченность приборами учета | % | 20 | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Аварийность системы | ед/км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 40 | 40 | 38 | 30 | 20 | 1 |
| 3.3 | Объем сточных вод пропущенных через очистные сооружения в общем объеме централизованных сточных вод | % | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 3.4 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность потребителей муниципального образования сжиженным углеводородным газом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Утилизация ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продолжительность оказания услуг | Час/сут | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5.2 | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям | % | 55 | 60 | 72 | 85 | 100 | 100 |

7.       ИСТОЧНИКИ       ИНВЕСТИЦИЙ,       ТАРИФЫ       И       ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за
счет средств бюджетов различных уровней, а также внебюджетных источников.

Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией муниципального образования

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава муниципального образования.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию  на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Приложение 1

План  мероприятий  программы

|  | Наименование мероприятий | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | В том числе по бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация тепловых сетей от котельной в д. Долоцкое | Всего, в т. ч. |  |  | 76 | 500 | 500 | 3000 | 4076 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  | 450 | 450 | 2700 | 3600 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  |  | 76 | 50 | 50 | 300 | 476 |
| 1.2. | Модернизация котельных установок на котельной в д. Долоцкое | Всего, в т. ч. |  | 98 |  |  |  | 1000 | 1098 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |  |  | 900 | 900 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  | 98 |  |  |  | 100 | 198 |
|  | Всего по разделу 1 | Всего, в т. ч. |  | 98 | 76 | 500 | 500 | 4000 | 5174 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  | 450 | 450 | 3600 | 4500 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  | 98 | 76 | 50 | 50 | 400 | 674 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка ПСД и строительство систем водоочистки в д. Долоцкое | Всего, в т. ч. |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |
|  |  | областной |  |  | 1080 |  |  |  | 1080 |
|  |  | местный |  |  | 120 |  |  |  | 120 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Модернизация с частичной заменой водопроводных сетей в д. Долоцкое с установкой запорных устройств | Всего, в т. ч. | 500 |  |  |  |  | 7138 | 7638 |
|  |  | областной | 250 |  |  |  |  | 6424 | 6674 |
|  |  | местный | 108 |  |  |  |  | 714 | 822 |
|  |  | Внебюджет- ные средства | 142 |  |  |  |  | - | 142 |
| 2.3 | Строительство водонапорной башни системы Рожновского с объемом бака 50м3 с высотой ствола 15 м в утепленном варианте | Всего, в т. ч. |  |  |  |  |  | 1900 | 1900 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  | 1710 | 1710 |
|  |  | местный |  |  |  |  |  | 190 | 190 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ремонт существующих шахтных колодцев | Всего, в т. ч. |  | 320 | 200 |  |  |  | 520 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный |  | 320 | 200 |  |  |  | 520 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2 | Всего, в т. ч. | 500 | 320 | 1400 |  |  | 9038 | 11258 |
|  |  | областной | 250 |  | 1080 |  |  | 8134 | 9464 |
|  |  | местный | 108 | 320 | 320 |  |  | 904 | 1652 |
|  |  | Внебюджет- ные средства | 142 |  |  |  |  | - | 142 |
| 3. Мероприятия по развитию систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация очистных сооружений канализации в д. Долоцкое | Всего, в т. ч. | 192 |  |  |  |  | 500 | 692 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |  |  | 400 | 400 |
|  |  | Внебюджет- ные средства | 192 |  |  |  |  | 100 | 292 |
| 3.2. | Модернизация канализационно - насосной станции в д. Долоцкое | Всего, в т. ч. |  | 93 |  |  |  | 500 | 593 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный |  |  |  |  |  | 400 | 400 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  | 93 |  |  |  | 100 | 193 |
|  | Всего по разделу 3 | Всего, в т. ч. | 192 | 93 |  |  |  | 1000 | 1285 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | местный |  |  |  |  |  | 800 | 800 |
|  |  | Внебюджет- ные средства | 192 | 93 |  |  |  | 200 | 495 |
| 4. Мероприятия по утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство контейнерных площадок | Всего, в т. ч. |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 900 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 | Всего, в т. ч. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 900 |
|  |  | областной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 900 |
|  |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Всего, в т. ч. | 692 | 611 | 1576 | 600 | 600 | 14538 | 18617 |
|  |  | областной | 250 |  | 1080 |  |  | 8134 | 9464 |
|  |  | местный | 108 | 420 | 420 | 550 | 550 | 4804 | 7852 |
|  |  | Внебюджет- ные средства | 192 | 191 | 76 | 50 | 50 | 600 | 1301 |