Общество с ограниченной ответственностью "КомплексПроект"

|  | Заказчик: Администрация МО Моденское Устюженского муниципального района Вологодской области # Инв. № 15-____ н/с |
| --- | --- |

Правила землепользования и застройки

МО Моденское Устюженского

муниципального района

Том II

Градостроительные регламенты

| # Директор | ## В. А. Батин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Я.С. Снятков |

| 2010 - 2011 год | ### Вологда | ## Объект № 15 |
| --- | --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ:

| ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ................................................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления................................................................................................................. | 3 |
| Статья 2. Кодировка территориальных зон.......................................................................................................................................................... | 4 |
| ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.................................................................................................................................... | 6 |
| Статья 3. Жилые зоны............................................................................................................................................................................................... | 8 |
| Ж-1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами.............................................................................................................................................. | 8 |
| Ж-2. Зона застройки секционными жилыми домами................................................................................................................................................ | 14 |
| Статья 4. Общественно-деловые зоны.................................................................................................................................................................... | 22 |
| ОД-1. Зона общественного, делового и коммерческого назначения....................................................................................................................... | 22 |
| Статья 5. Производственные и коммунально-складские зоны......................................................................................................................... | 28 |
| П-1. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности................................................................ | 28 |
| П-2. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности................................................................ | 31 |
| П-3. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности.................................................................. | 34 |
| П-4. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов не имеющих класса опасности.............................................. | 38 |
| Статья 6. Рекреационные зоны................................................................................................................................................................................ | 41 |
| Р-1. Зона земель гослесфонда...................................................................................................................................................................................... | 41 |
| Р-2. Зона зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах.......................................................................................................... | 42 |
| Р-3. Зона детских и спортивных площадок................................................................................................................................................................ | 45 |
| Статья 7. Зоны сельскохозяйственного использования...................................................................................................................................... | 46 |
| СХ-1. Зона земель сельскохозяйственного назначения............................................................................................................................................ | 46 |
| СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования внутри населенных пунктов.................................................................................................. | 46 |
| Статья 8. Зоны специального назначения............................................................................................................................................................. | 48 |
| СН-1. Зона размещения кладбищ................................................................................................................................................................................ | 48 |
| СН-2. Зона размещения объектов утилизации биологических отходов.................................................................................................................. | 50 |
| Статья 9. Зоны с особыми условиями использования территории................................................................................................................ | 51 |
| Статья 10. Зоны Градостроительное регулирование на основе градостроительного зонирования и градостроительных Регламентов.............................................................................................................................................................................................. | 65 |
| Приложение 1. Структура и состав видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования Моденское........................................................................................................................................... | 67 |

# ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

## Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления

- Зонирование территории муниципального образования Моденское выполнено в соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Карта градостроительного зонирования выполнена на основе схемы современного использования территории муниципального образования Моденское, с учетом проектных предложений генерального плана муниципального образования Моденское, генеральных планов деревни Слуды, деревни Плотичье и в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Моденское.

- В основе градостроительного зонирования лежит разделение территории на территориальные зоны:

  - жилые;

  - общественно-деловые;

  - производственные;

  - сельскохозяйственного использования;

  - рекреационного назначения;

  - особо охраняемых природных территорий;

  - специального назначения;

- Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом;

- определенных Градостроительным кодексом территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на   смежных земельных участках.

- Границы территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границе населенного пункта в пределах муниципального образования;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

- Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

- На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

- Правила  включают в себя градостроительные регламенты территориальных зон и регламенты использования территории с особыми условиями.

## Статья 2. Кодировка территориальных зон

В правилах землепользования и застройки принята следующая структура и кодировка территориальных зон:

| Типы зон | Кодировка | Виды зон |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны | Ж-1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
|  | Ж-2 | Зона застройки секционными жилыми домами |
| Общественно-деловые зоны | ОД-1 | Зона делового, общественного и коммерческого назначения |
| Производственные и коммунально-складские зоны | П-1 | Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности |
|  | П-2 | Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности |
|  | П-3 | Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности |
|  | П-4 | Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов не имеющих класса опасности |
| Зоны сельскохозяйствен-ного использования | СХ-1 | Зона земель сельскохозяйственного использования |
|  | СХ-2 | Зона сельскохозяйственного использования внутри населенных пунктов |
| Рекреационные зоны | Р-1 | Зона земель гослесфонда |
|  | Р-2 | Зеленые насаждения общего пользования в населенных пунктах |
|  | Р-3 | Зона детских и спортивных площадок |
| Зоны специального назначения | СН-1 | Зона размещения кладбищ |
|  | СН-2 | Зона размещения объектов утилизации биологических отходов |

# ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

- Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

- Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; в границах охранных зон памятников и ансамблей, относящихся к объектам культурного наследия; в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию которых принимаются вне системы градостроительного зонирования согласно законодательству об особо охраняемых природных территориях;

- в границах территорий общего пользования;

- занятые линейными объектами.

- Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

- В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

- Реконструкция указанных  в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только  путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительными регламентами.

- В случае, если использование указанных в части 9 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствие с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов, указанных в части 9 настоящей статьи.

- Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешённого использования;

- условно разрешённые виды использования;

- вспомогательные виды разрешённого использования.

- Основные виды разрешённого использования недвижимости – те, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены.

- Вспомогательные виды разрешённого использования – допустимые только в качестве дополнительных видов по отношении к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними. При отсутствии на земельном участке основного (условно разрешённого) вида использования сопутствующий вид использования не разрешается. Однако они составляют часть основной разрешённой деятельности или функции и поэтому могут появляться только в пределах участка собственника, где реализуется основная деятельность или функция.

- Условно разрешённые виды использования недвижимости – виды деятельности, которые могут вызвать конфликты с соседями, и поэтому требуются специальные дополнительные процедуры согласования для их разрешения.

- Максимальная этажность зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка определяется в соответствии действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области, если в настоящих Правилах не установлено иное.

## Статья 3. Жилые зоны

### Ж-1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Выделяется для размещения жилых домов этажностью 1-3 этажа и объектов социально-бытового, культурного и иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.

Минимальные противопожарные расстояния, максимальная этажность зданий, строений и сооружений, а также иные параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих Правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области.

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 1. Минимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов – 0,03 га; Для двухквартирных жилых домов – 0,06 га; Максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов – 0,30 га. Максимальные размеры земельных участков для двухквартирных жилых домов – 0,50 га. 2. Отступ от красной линии улиц до малоэтажного жилого дома - не менее 6 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. 3. Минимальные противопожарные расстояния: - между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) следует принимать в соответствии с Федеральным законом РФ №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” в зависимости от степени огнестойкости зданий. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. 4. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: - от малоэтажного жилого дома – 3 м; - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м. 5. Предельное количество этажей – 3 (включая мансардный этаж). 6. Максимальный процент застройки - 30% для индивидуальных жилых домов, 50% - для малоэтажных и многоквартирных блокированных и секционных жилых домов. |
| 2. | Двухквартирные жилые дома |  |
| 5. | Пункты охраны общественного порядка | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 6. | Объекты культуры и искусства местного значения | 1.Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. Возможно размещение в зоне жилой застройки встроенных и встроенно-пристроенных объектов культуры и искусства. 2. Здания объектов культуры и искусства рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. |
| 7. | Объекты детского дошкольного воспитания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Объекты дошкольного воспитания следует размещать с минимальным отступом от красных линий 25 м, на участках, удалённых от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок. При новом проектировании объектов детского дошкольного воспитания они проектируются отдельно стоящими, вместимостью не более 350 мест. Проектирование пристроенных объектов детского дошкольного воспитания допускается при стеснённой многоэтажной застройке, при условии наличия отдельной огороженной территории с отдельными въездом и выездом, вместимость таких объектов не более 140 мест. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%. |
| 8. | Объекты начального и среднего общего образования | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Вновь проектируемые объекты начального и среднего общего образования следует размещать на отдельном участке с отступом от красной линии не менее чем на 25 м. Вместимость таких объектов не должна превышать 200 человек. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%. |
| 9. | Объекты дополнительного образования детей | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Минимальный отступ от красной линии составляет 25 м. 3. Площадь озеленения территории объекта дополнительного образования детей должна составлять не менее 50%. |
| 10. | Фельдшерско-акушерские пункты | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Минимальный отступ от красных линий 6 м, рекомендуемый отступ от жилых и общественных зданий – не менее 10-15 м в зависимости от этажности. 3. Озеленение территории – не менее 50 % её площади. 4. Максимальная этажность – 2 этажа. |
| 12. | Аптеки | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам многоквартирных жилых и общественных зданий. Размещение аптек допускается по линии застройки, выходящей на красные линии. |
| 13. | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. В жилой зоне допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имеющие санитарно-защитной зоны, преимущественно встроенные и встроенно-пристроенные. |
| 14. | Объекты общественного питания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. В зоне малоэтажной жилой застройки допускается размещать объекты общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 50. 3. Отдельно стоящие объекты общественного питания рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. В зонах жилой застройки объекты общественного питания следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. |
| 15. | Объекты розничной торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. В зоне малоэтажной жилой застройки допускается размещать встроенно-пристроенные и встроенные объекты розничной торговли торговой площадью до 100 м.кв.; отдельно стоящие торговые комплексы торговой площадью не больше 150 м.кв. 3. Отдельно стоящие объекты торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. В зонах жилой застройки объекты торговли следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. 4. Максимальная этажность – 2 этажа. |
| 16. | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Отступ от красной линии – 10м. |
| 17. | Физкультурно-оздоровительные сооружения | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Встроенные и встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные учреждения рекомендуется проектировать в жилых зданиях, формирующих фронт застройки жилых улиц. Не допускается размещение подъездов и подходов к встроенно-пристроенным объектам на внутренней территории квартала. |
| 18. | Автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные | 1. Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 19. | Автостоянки наземные открытого типа | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. |
| 20 | Временные объекты | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. На территории жилой застройки временные торговые объекты допускается размещать по линии застройки, выходящей на красные линии. Размещение временных торговых объектов на внутриквартальной территории запрещено. 3. Максимальная этажность – 1 этаж. |
| 21. | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 22. | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
| 23. | Объекты и сооружения связи местного значения |  |
| 24. | Общественные туалеты |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Площадки для отдыха детей и взрослых | 1. Удельные размеры площадок 0,7 м.кв/чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м. |
|  | Площадки для отдыха взрослых | 1. Удельные размеры площадок 0,1 м.кв/чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Удельные размеры площадок 0,3 м.кв/чел. 2. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Спортивные площадки | 1. Удельные размеры площадок 2 м.кв/чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  | Зелёные насаждения | 1. Площадь озелененной территории квартала малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м.кв. на 1 человека или не менее 25 % площади территории квартала. Удельный вес зелёных насаждений на территориях нежилого назначения в пределах градостроительной зоны Ж-1 должен составлять не менее 40%. |
|  | Садоводства | 1. Размеры земельных участков: - в границах земельных участков садоводческих объединений. |
|  | Личное подсобное хозяйство | 1. Размеры земельных участков: - для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,03 до 0,3 га. |
|  | Огородничество | 1. Размеры земельных участков: - для огородничества – от 0,03 до 0,3 га. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки гостевые | 1. Удельный размер территории для размещения гостевых автостоянок для обслуживания жителей жилого микрорайона составляет 2,0 м. кв.\чел. 2. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 3. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. |
|  | Площадки для выгула собак | 1. Удельные размеры площадок 0,1 м. кв/чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 40 м. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
|  | Административные здания | 1. Размеры земельного участка определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания административного назначения рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. В зонах жилой застройки административные здания следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. |
|  | Гостиницы | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальное число мест вновь проектируемых гостиниц в зоне Ж-1 – 50. 3. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. В зонах жилой застройки гостиницы следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. 4. Максимальное количество этажей – 3 (включая мансардный). |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области 2. Не допускается размещение на внутриквартальной территории. |
|  | Ветлечебницы |  |
|  | Предприятия автосервиса | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц. |
|  | Культовые здания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Приходские храмы рекомендуется проектировать одноэтажными, одноэтажными с цокольным этажом или двухэтажными. 4. Возможно строительство встроенных и встроенно-пристроенных храмов. |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности | 1.Размеры земельных участков, максимальная этажность, разрывы между зданиями и прочие предельные параметры определяются в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2.На территории жилой застройки допускается размещать только Промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше V класса опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц, при условии, что жилые здания не окажутся в санитарно-защитных зонах. |
|  | Промышленные и коммунально-складские предприятия не имеющие класса опасности |  |
|  | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий |  |
|  | Объекты складского назначения различного профиля |  |

В случаях, когда по территориальной зоне Ж-1 проходит граница санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, прочих объектов, требующих её установления, новое строительство на участке территориальной зоны, попавшем в границы санитарно-защитной зоны, возможно только после разработки проекта по сокращению границ санитарно-защитной зоны, если её новые границы не будут проходить по территориальной зоне. В случае расположения части территориальной зоны в зоне отступа от внешней автомобильной дороги новое строительство возможно при условии соблюдения требования соблюдения нормативной шумозащиты.

### Ж-2. Зона застройки секционными жилыми домами

Выделяется для размещения жилых домов этажностью 2-4 этажа и объектов социально-бытового, культурного и иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны.

| № |  | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |
| - 1 |  | Секционные жилые дома | 1. Минимальный размер участка определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами в первых этажах. Доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 %. 3. Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормативами противопожарной безопасности и нормативами инсоляции, при этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении нормативами инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно. 4. Максимальное количество этажей - 3. 5. Максимальный процент застройки - 35 %. |
| - 4 |  | Общежития | Параметры определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 6 |  | Административные здания | 1. Размеры земельного участка определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания административного назначения рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. В зонах жилой застройки административные здания следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. Размещение административных зданий на дворовой территории жилой застройки запрещено. 3. Максимальная этажность – 2 этажа. |
| - 7 |  | Здания кредитно-финансовых организаций | 1. Размеры земельного участка определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания кредитно-финансовых организаций рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. В зонах жилой застройки административные здания следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. Размещение административных зданий на внутриквартальной территории запрещено. |
| - 8 |  | Пункты охраны общественного порядка | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 10 |  | Объекты культуры и искусства местного значения | 1.Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. Возможно размещение в зоне жилой застройки встроенных и встроенно-пристроенных объектов культуры и искусства. 2. Здания объектов культуры и искусства рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. |
| - 13 |  | Объекты детского дошкольного воспитания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Объекты дошкольного воспитания следует размещать с минимальным отступом от красных линий 25 м, на участках, удалённых от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок. При новом проектировании объектов детского дошкольного воспитания они проектируются отдельно стоящими, вместимостью не более 350 мест. Проектирование пристроенных объектов детского дошкольного воспитания допускается при стеснённой многоэтажной застройке, при условии наличия отдельной огороженной территории с отдельными въездом и выездом, вместимость таких объектов не более 140 мест. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%. |
| - 14 |  | Объекты начального и среднего общего образования | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: Вновь проектируемые объекты начального и среднего общего образования следует размещать на отдельном участке с отступом от красной линии не менее чем на 25 м. Вместимость таких объектов не должна превышать 200 человек. 3. Максимальное количество этажей - 3. 4. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%. |
| - 17 |  | Объекты дополнительного образования детей | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Минимальный отступ от красной линии составляет 25 м. 3. Площадь озеленения территории объекта дополнительного образования детей должна составлять не менее 50%. |
| - 18 |  | Объекты дополнительного образования взрослых | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 22 |  | Фельдшерско-акушерские пункты | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Минимальный отступ от красных линий 6 м, рекомендуемый отступ от жилых и общественных зданий – не менее 10-15 м в зависимости от этажности. 3. Озеленение территории – не менее 50 % её площади. 4. Максимальная этажность – 2 этажа. |
|  |  | Объекты бытового обслуживания местного значения | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. В жилой зоне допускается размещать объекты бытового обслуживания населения, не имеющие санитарно-защитной зоны, преимущественно встроенные и встроенно-пристроенные. |
|  |  | Гостиницы | 1. Размеры земельных участков на 1 место определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальное число мест вновь проектируемых гостиниц в зоне Ж-2 - 50. 3. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. В зонах жилой застройки гостиницы следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. Размещение гостиниц на внутриквартальной территории запрещено. 4. Максимальное количество этажей – 3. |
|  |  | Ветлечебницы | 1. Размеры земельных участков – по заданию на проектирование. 2. В зонах жилой застройки не допускается размещать ветлечебницы с содержанием животных. |
|  |  | Объекты общественного питания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. В зоне малоэтажной жилой застройки допускается размещать объекты общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 50. 3. Отдельно стоящие объекты общественного питания рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. В зонах жилой застройки объекты общественного питания следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. |
|  |  | Объекты розничной торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. В зоне малоэтажной жилой застройки допускается размещать встроенно-пристроенные и встроенные объекты розничной торговли торговой площадью до 100 м.кв.; отдельно стоящие торговые комплексы торговой площадью не больше 150 м.кв. 3. Отдельно стоящие объекты торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. В зонах жилой застройки объекты торговли следует размещать по линии застройки, выходящей на красные линии квартала. 4. Максимальная этажность – 2 этажа. |
|  |  | Временные объекты | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. На территории жилой застройки временные торговые объекты допускается размещать по линии застройки, выходящей на красные линии. Размещение временных торговых объектов на внутриквартальной территории запрещено. 3. Максимальная этажность – 1 этаж. |
|  |  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  |  | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Отступ от красной линии – 10м. |
|  |  | Физкультурно-оздоровительные сооружения | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Встроенные и встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные учреждения рекомендуется проектировать в жилых зданиях, формирующих фронт застройки жилых улиц. Не допускается размещение подъездов и подходов к встроенно-пристроенным объектам на придомовой территории. Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения квартала, относимые к объектам повседневного и приближенного обслуживания, рекомендуется проектировать на придомовых территориях. |
|  |  | Автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные | 1. Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  |  | Автостоянки наземные открытого типа | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м, в случае примыкания стоянки к проезжей части - 22,5 кв. м. |
|  |  | Объекты и сооружения связи местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  |  | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения |  |
|  |  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
|  |  | Общественные туалеты |  |
|  |  | Культовые здания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Приходские храмы рекомендуется проектировать одноэтажными, одноэтажными с цокольным этажом или двухэтажными. 4. Возможно строительство встроенных и встроенно-пристроенных храмов. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |
|  |  | Площадки для отдыха детей | 1. Удельные размеры площадок 0,7 м. кв./чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м. |
|  |  | Площадки для отдыха взрослых | 1. Удельные размеры площадок 0,1 м. кв./чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Удельные размеры площадок 0,3 м .кв./чел. 2. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  |  | Спортивные площадки | 1. Удельные размеры площадок 2 м кв./чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  |  | Зелёные насаждения | 1. Площадь озелененной территории квартала секционной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 м.кв. на 1 человека или не менее 25 % площади территории квартала. |
|  |  | Садоводства | 1. Размеры земельных участков: - в границах земельных участков садоводческих объединений. |
|  |  | Личное подсобное хозяйство | 1. Размеры земельных участков: - для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,03 до 0,3 га. |
|  |  | Огородничество | 1. Размеры земельных участков: - для огородничества – от 0,03 до 0,3 га. |
|  |  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  |  | Автостоянки гостевые | 1. Удельный размер территории для размещения гостевых автостоянок для обслуживания жителей жилого микрорайона составляет 2,0 м.кв.\чел. 2. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 3. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |  |
| - 2 | Индивидуальные жилые дома, Двухквартирные жилые дома |  | 1. Минимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов – 0,03 га; Для двухквартирных жилых домов – 0,06 га; Максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов – 0,30 га. Максимальные размеры земельных участков для двухквартирных жилых домов – 0,50 га. 2. Отступ от красной линии улиц до малоэтажного жилого дома - не менее 6 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. 3. Минимальные противопожарные расстояния: - между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) следует принимать в соответствии с Федеральным законом РФ №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” в зависимости от степени огнестойкости зданий. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. 4. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: - от малоэтажного жилого дома – 3 м; - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м. 5. Предельное количество этажей – 3 (включая мансардный этаж). 6.Максимальный процент застройки - 30% для индивидуальных жилых домов, 50% - для малоэтажных и многоквартирных блокированных и секционных жилых домов. |
|  |  | Многоквартирные одноэтажные жилые дома | 1. Минимальные размеры земельных участков – 0,03 га на одну квартиру; Максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов – 0,15 га на одну квартиру. 2. От красной линии улиц расстояние до многоквартирного жилого дома - не менее 6 м; от красной линии проездов – не менее 3 м. 3. Минимальные противопожарные расстояния: - между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) следует принимать в соответствии с Федеральным законом РФ №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” в зависимости от степени огнестойкости зданий. Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. 4. Расстояние до границы соседнего земельного участка должно быть не менее: - от малоэтажного жилого дома – 3 м; - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от бань, автостоянок и прочих построек – 1 м. 5. Предельное количество этажей – 1. 6.Максимальный процент застройки - 50%. |
|  |  | Развлекательные объекты | 1. Размещение в жилых зонах допускается только при соблюдении шумового режима путём ограничения часов работы и соблюдении иных санитарно-гигиенических требований. |
|  |  | Многофункциональные объекты | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  |  | Ветлечебницы | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области 2. Не допускается размещение на внутриквартальной территории. |
|  |  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  |  | Предприятия автосервиса | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. На территории жилой застройки допускается размещать только предприятия автосервиса с санитарно-защитной зоной не более 50 м в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц. |
|  |  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации | 1.Размеры земельных участков, максимальная этажность, разрывы между зданиями и прочие предельные параметры определяются в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2.На территории жилой застройки допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше V класса опасности или не имеющие класса опасности в отдельно стоящих зданиях, выходящих на красные линии магистральных улиц. |
|  |  | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий |  |
|  |  | Объекты складского назначения различного профиля |  |

В случаях, когда по территориальной зоне Ж-2 проходит граница санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, прочих объектов, требующих её установления, новое строительство на участке территориальной зоны, попавшем в границы санитарно-защитной зоны, возможно только после разработки проекта по сокращению границ санитарно-защитной зоны, если её новые границы не будут проходить по территориальной зоне. В случае расположения части территориальной зоны в зоне отступа от внешней автомобильной дороги новое строительство возможно при условии соблюдения требования соблюдения нормативной шумозащиты.

## Статья 4. Общественно-деловые зоны

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения, а именно размещения объектов здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности и иных зданий и сооружений.

### ОД-1. Зона общественного, делового и коммерческого назначения

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
| - 4 | Общежития | Параметры определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 6 | Административные здания | 1. Размеры земельного участка определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания административного назначения рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. |
| - 7 | Здания кредитно-финансовых организаций | 1. Размеры земельного участка определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания кредитно-финансовых организаций рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. |
| - 8 | Пункты охраны общественного порядка | 1. Минимальный размер земельного участка определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 10 | Объекты культуры и искусства местного значения | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. Возможно размещение встроенных и встроенно-пристроенных объектов культуры и искусства. 2. Здания объектов культуры и искусства рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. |
|  | Развлекательные объекты | 1. Размещение, размеры земельных участков и вместимость данных объектов определяется в соответствии с заданием на проектирование. 2. Размещение данных объектов в пределах общественно-деловой зоны возможно при отсутствии ограничений на их размещение, установленными органами местного самоуправления. |
|  | Многофункциональные объекты | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 13 | Объекты детского дошкольного воспитания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Объекты дошкольного воспитания следует размещать с минимальным отступом от красных линий 25 м, на участках, удалённых от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, автостоянок. При новом проектировании объектов детского дошкольного воспитания они проектируются отдельно стоящими, вместимостью не более 150 мест. Проектирование пристроенных объектов детского дошкольного воспитания допускается при стеснённой многоэтажной застройке, при условии наличия отдельной огороженной территории с отдельными въездом и выездом, вместимость таких объектов не более 140 мест. 3. Максимальное количество этажей – 2. 4. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%. |
| - 14 | Объекты начального и среднего общего образования | 1. Размеры земельных определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: Вновь проектируемые объекты начального и среднего общего образования следует размещать на отдельном участке с отступом от красной линии не менее чем на 25 м. Вместимость таких объектов не должна превышать 200 человек. 3. Максимальное количество этажей – 3. 4. Площадь озеленения территории объекта должна составлять не менее 50%. |
| - 17 | Объекты дополнительного образования детей | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Минимальный отступ от красной линии составляет 25 м. 3. Площадь озеленения территории объекта дополнительного образования детей должна составлять не менее 30-50%. |
| - 18 | Объекты дополнительного образования взрослых | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 22 | Фельдшерско-акушерские пункты | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Минимальный отступ от красных линий 6 м, рекомендуемый отступ от жилых и общественных зданий – не менее 10-15 м в зависимости от этажности. 3. Озеленение территории – не менее 50 % её площади. 4. Максимальная этажность – 2 этажа. |
|  | Объекты бытового обслуживания населения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Гостиницы | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Максимальное количество этажей – 3 этажа (включая мансардный этаж). |
|  | Ветлечебницы | 1. Размеры земельных участков – по заданию на проектирование. 2. В зонах общественно-деловой застройки не допускается размещать ветлечебницы с содержанием животных. |
|  | Объекты общественного питания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Отдельно стоящие объекты общественного питания рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. |
|  | Объекты розничной торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Отдельно стоящие объекты торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Максимальная этажность – 3 этажа (включая мансардный этаж). |
|  | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Рынки | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Рекомендуемая минимальная плотность застройки территории розничного рынка – 50 %. 3. На территории рынков для торговли и оказания прочих услуг должны использоваться капитальные здания, строения, сооружения. |
|  | Временные объекты | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальная этажность – 1 этаж. |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Отступ от красной линии – 10 м. |
|  | Спортивно-зрелищные сооружения | 1. Место размещения открытых плоскостных спортивно-зрелищных сооружений выбирается с учётом действующих требований санитарного законодательства и в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Для защиты от шума расстояния от сооружений со стационарными трибунами до границы жилой застройки должны составлять: - с трибунами вместимостью от 100 до 500 мест – 100 м; - до 100 мест – 50 м. 3. Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (автодромы, вело- и мототреки, стрельбища, конно-спортивные клубы, манежи для верховой езды, ипподромы, яхт-клубы и др.) проектируются в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-технических документов с учетом местных условий. 4. Участки открытых тиров следует проектировать на расстоянии не менее 2 км от жилых и общественных зданий и мест массового отдыха населения, полуоткрытые тиры – на расстоянии не менее 300 м; участки стрельбищ, имеющие в своем составе открытые тиры для стрельбы из крупнокалиберных винтовок, – на расстоянии не менее 6 км. |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные | 1. Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки наземные открытого типа | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Особенности размещения, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Объекты и сооружения связи местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
|  | Центральные предприятия связи |  |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения |  |
|  | Общественные туалеты |  |
|  | Культовые здания | 1. Размеры земельных участков храмов определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Приходские храмы рекомендуется проектировать одноэтажными, одноэтажными с цокольным этажом или двухэтажными. 4. Возможно строительство встроенных и встроенно-пристроенных храмов. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Площадки для отдыха детей и взрослых | 1. Удельные размеры площадок 0,7 м.кв./чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м. |
|  | Площадки для отдыха взрослых | 1. Удельные размеры площадок 0,1 м.кв./чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м. |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Удельные размеры площадок 0,3 м.кв./чел. 2. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Спортивные площадки | 1. Удельные размеры площадок 2 м.кв./чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  | Зелёные насаждения | 1. Площадь озелененных территорий общего пользования для населенного пункта должна составлять не менее 13 м2/чел., в том числе для озелененных территорий общего пользования – не менее 7 м2/чел., для жилого района – не менее 6 м2/чел. 2. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  | Автостоянки гостевые | 1. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. |
|  | Площадки для выгула собак | 1. Удельные размеры площадок 0,1 м.кв./чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 40 м. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  | Предприятия автосервиса |  |
|  | Автостоянки для хранения транспорта |  |
|  | Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей |  |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации | 1. Размеры земельных участков, максимальная этажность, разрывы между зданиями и прочие предельные параметры определяются в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. На территории общественно-деловой застройки допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не имеющие класса опасности или не выше IV-V класса опасности с обязательным соблюдением режима санитарно-защитных зон. |
|  | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий |  |
|  | Объекты складского назначения различного профиля |  |

## Статья 5. Зоны размещения производственных и коммунально-складских объектов.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, головных сооружений  инженерной инфраструктуры, объектов железнодорожного,  внутреннего водного  и внешнего автомобильного транспорта, их санитарно-защитных зон.

Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, внутреннего водного, железнодорожного видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, Федеральными законами и законами Вологодской области.

### П-1. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса опасности | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. 2. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны. 3. Максимальный размер площадки производственного предприятия – 5 га, группы предприятий – 15 га. 4. Максимальный процент застроенности – 60 %. 5. Размер санитарно-защитной зоны: - 300 м - для предприятий III класса опасности; - 100 м – для предприятий IV класса опасности; - 50 м – для предприятий V класса опасности. |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V класса опасности |  |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 6 | Административные здания | 1. Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение только административно-бытовых зданий, связанных с функционированием предприятия или обслуживанием персонала. |
|  | Объекты, необходимые для осуществления производственной деятельности | 1. Параметры определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение только объектов, связанных с функционированием предприятия, обеспечением производственного процесса или обслуживанием персонала. |
|  | Автостоянки боксового типа | 1. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Предпочтительно размещение автостоянок в гаражно-строительных кооперативах. 2. Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчета 26 м.кв. на одно машино-место. 3. Максимальная этажность – 1 этаж. |
|  | Автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные | 1. Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки наземные открытого типа | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Размеры земельных участков для автостоянок определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 3. Максимальная этажность – 1 этаж. 4. Особенности размещения, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей | 1. Размер участка на 1 машиноместо – 40 м.кв. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
|  | Временные объекты |  |
|  | Предприятия автосервиса |  |
|  | Общественные туалеты |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Зелёные насаждения | 1. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует определять из расчёта 3 м.кв. на одного работающего в наиболее многочисленной смене. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки гостевые | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
|  | Гостиницы | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. 3. Максимальное количество этажей – 2 этаж. |
|  | Объекты временной торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальная этажность – 1 этаж. |
|  | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | Рынки | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Рекомендуемая минимальная плотность застройки территории розничного рынка – 50 %. 3. На территории рынков для торговли и оказания прочих услуг должны использоваться капитальные здания, строения, сооружения. 4. На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. |

### П-2. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов IV класса опасности

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V класса опасности | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. 2. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны. 3. Максимальный размер площадки производственного предприятия –5 га, группы предприятий – 15 га. 4. Максимальный процент застроенности – 60 %. 5. Размер санитарно-защитной зоны: - 100 м – для предприятий IV класса опасности; - 50 м – для предприятий V класса опасности. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| - 6 | Административные здания | 1. Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение только административных зданий, связанных с функционированием предприятия или обслуживанием персонала, а также зданий административно-складского назначения, связанные с работой предприятий. |
|  | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий | 1. Параметры определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение только объектов, связанных с функционированием предприятия, обеспечением производственного процесса или обслуживанием персонала. |
|  | Ветлечебницы | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки боксового типа | 1. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Предпочтительно размещение автостоянок в гаражно-строительных кооперативах. 2. Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчета 26 м.кв. на одно машиноместо. 6. Максимальная этажность – 1 этаж. |
|  | Автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные | 1. Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки наземные открытого типа | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Особенности размещения, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей | 1. Размер участка на 1 машиноместо – 40 м.кв. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Временные объекты |  |
|  | Предприятия автосервиса |  |
|  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
|  | Объекты автомобильного транспорта |  |
|  | Объекты трубопроводного транспорта |  |
|  | Общественные туалеты |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Зелёные насаждения | 1. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует определять из расчёта 3 м.кв. на одного работающего в наиболее многочисленной смене. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки гостевые | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
|  | Гостиницы | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. 3. Максимальное количество этажей – 2 этажа. |
|  | Объекты временной торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальная этажность – 1 этаж. |
|  | Рынки промышленных товаров | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Рекомендуемая минимальная плотность застройки территории розничного рынка – 50 %. 3. На территории рынков для торговли и оказания прочих услуг должны использоваться капитальные здания, строения, сооружения. 4. На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. |
|  | Здания кредитно-финансовых организаций | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания кредитно-финансовых организаций рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |

### П-3. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
| 1. | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации V класса опасности | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. 2. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны. 3. Максимальный размер площадки производственного предприятия – 5 га, группы предприятий – 15 га. 4. Максимальный процент застроенности – 60 %. 5. Размер санитарно-защитной зоны: - 50 м – для предприятий V класса опасности. |
| 2. | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 3. | Административные здания | 1. Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение только административных зданий, связанных с функционированием предприятия или обслуживанием персонала, а также зданий административно-складского назначения, связанные с работой предприятий. |
| 4. | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 5. | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий | 1. Параметры определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение только объектов, связанных с функционированием предприятия, обеспечением производственного процесса или обслуживанием персонала. |
| 6. | Ветлечебницы | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 7. | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Отдельно стоящие объекты торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Максимальное количество этажей – 2. |
| 8. | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 9. | Автостоянки боксового типа | 1. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Предпочтительно размещение автостоянок в гаражно-строительных кооперативах. 2. Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчета 26 м.кв. на одно машиноместо. 3. Максимальная этажность – 1 этаж. |
| 10. | Автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные | 1. Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 11. | Автостоянки наземные открытого типа | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Размеры земельных участков для автостоянок определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 3. Максимальная этажность – 1 этаж. 4. Особенности размещения, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 12. | Автостоянки подземные и полуподземные | 1. Особенности размещения, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
| 13. | Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
| 14. | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей | 1. Размер участка на 1 машиноместо – 40 м.кв. |
| 15. | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 16. | Временные объекты |  |
| 17. | Предприятия автосервиса |  |
| 18. | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
| 19. | Объекты автомобильного транспорта |  |
| 20. | Объекты трубопроводного транспорта |  |
| 21. | Объекты водного транспорта |  |
| 22. | Лодочные гаражи |  |
| 23. | Физкультурно-оздоровительные сооружения для работников предприятий |  |
| 24. | Общественные туалеты |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
| 1. | Площадки для хозяйственных целей | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 2. | Зелёные насаждения | 1. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует определять из расчёта 3 м.кв. на одного работающего в наиболее многочисленной смене. |
| 3. | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 4. | Автостоянки гостевые | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
| 1. | Гостиницы | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. 3. Максимальное количество этажей – 2 этажа. |
| 2. | Объекты временной торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальная этажность – 1 этаж. |
| 3. | Рынки промышленных товаров | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Рекомендуемая минимальная плотность застройки территории розничного рынка – 50 %. 3. На территории рынков для торговли и оказания прочих услуг должны использоваться капитальные здания, строения, сооружения. 4. На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. |
| 4. | Здания кредитно-финансовых организаций | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания кредитно-финансовых организаций рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. |
| 5. | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 6. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |

### П-4. Зона размещения производственных и коммунально-складских объектов не имеющих класса опасности

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
| 1. | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации не имеющие класса опасности | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки, выраженной в процентах застройки. 2. Производственная зона, занимаемая площадками производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % общей территории производственной зоны. 3. Максимальный размер площадки производственного предприятия – 5 га, группы предприятий – 15 га. 4. Максимальный процент застроенности – 60 %. |
| 2. | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 3. | Административные здания | 1. Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение только административных зданий, связанных с функционированием предприятия или обслуживанием персонала, а также зданий административно-складского назначения, связанные с работой предприятий. |
| 4. | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий | 1. Параметры определяются по заданию на проектирование. В производственных зонах допускается размещение только объектов, связанных с функционированием предприятия, обеспечением производственного процесса или обслуживанием персонала. |
| 5. | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Отдельно стоящие объекты торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Максимальное количество этажей – 2. |
| 6. | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 7. | Автостоянки боксового типа | 1. Автостоянки боксового типа следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Предпочтительно размещение автостоянок в гаражно-строительных кооперативах. 2. Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчета 26 м.кв. на одно машиноместо. 3. Максимальная этажность – 1 этаж. |
| 8. | Автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные | 1. Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 9. | Автостоянки наземные открытого типа | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Размеры земельных участков для автостоянок определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 3. Максимальная этажность – 1 этаж. 4. Особенности размещения, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 10. | Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
| 11. | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей | 1. Размер участка на 1 машиноместо – 40 м.кв. |
| 12. | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 13. | Временные объекты |  |
| 14. | Предприятия автосервиса |  |
| 15. | Объекты автомобильного транспорта |  |
| 16. | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
| 17. | Объекты трубопроводного транспорта |  |
| 18. | Объекты водного транспорта |  |
| 19. | Лодочные гаражи |  |
| 20. | Общественные туалеты |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
| 1. | Площадки для хозяйственных целей | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 2. | Зелёные насаждения | 1. Площадь участков, предназначенных для озеленения территории, следует определять из расчёта 3 м.кв. на одного работающего в наиболее многочисленной смене. |
| 3. | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 4. | Автостоянки гостевые | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
| 1. | Гостиницы | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. 3. Максимальное количество этажей – 2 этажа. |
| 2. | Объекты временной торговли | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальная этажность – 1 этаж. |
| 3. | Рынки промышленных товаров | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Рекомендуемая минимальная плотность застройки территории розничного рынка – 50 %. 3. На территории рынков для торговли и оказания прочих услуг должны использоваться капитальные здания, строения, сооружения. 4. На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. |
| 4. | Здания кредитно-финансовых организаций | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Здания кредитно-финансовых организаций рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. |

## Статья 6. Рекреационные зоны

Рекреационные зоны включают как неблагоустроенные лесные территории за пределами населенных пунктов, так и благоустроенные и неблагоустроенные озелененные территории (парки, сады, скверы, бульвары, места для отдыха и туризма, для занятий физической культурой и спортом, детские и спортивные площадки) в границах населенных пунктов муниципального образования Моденское, предназначенные для повседневного кратковременного отдыха населения.

### Р-1. Зона земель гослесфонда

Согласно статьи 36 п.6 Градостроительного Кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливается для земель лесного фонда.

### Р-2. Зона зеленых насаждений общего пользования в границах населенных пунктов.

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Озелененные территории общего пользования | 1. Площадь озелененных территорий общего пользования для населенного пункта должна составлять не менее 13 м2/чел., в том числе для озелененных территорий общего пользования – не менее 7 м2/чел., для жилого района – не менее 6 м2/чел. 2. В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70 %. |
|  | Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения |  |
|  | Парки | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальный процент застройки парка – 7%, сада – 5%, бульвара – от 2 до 5%. 3. Соотношение элементов территории: - зелёные насаждения и водоёмы – не менее 70 %; - аллеи, дорожки, в т.ч. велосипедные, площадки – 20-25%; - здания и сооружения – 5-7%. |
|  | Пляжи | 1. Обеспеченность на 1000 отдыхающих: - 0,8 – 1,0 га территории пляжа; - 1 – 2 га территории акватории. 2. Размер территории речного, озёрного пляжа на 1 посетителя – 8 м.кв., на 1 ребёнка – 4 м.кв.; минимальная протяжённость береговой полосы – 0,25 м на 1 посетителя. |
|  | Развлекательные объекты | 1. Обеспеченность на 1000 отдыхающих: - киноплощадок – 20 мест; - танцевальных площадок – 20-35 м.кв.; |
|  | Объекты общественного питания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Максимальное число посадочных мест на 1 объект – 50. 3. Максимальная обеспеченность на 1000 отдыхающих: - кафе, закусочных – 28 посадочных мест; - столовых - 40 посадочных мест; - ресторанов – 12 посадочных мест. |
|  | Автостоянки наземные открытого типа | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 2. Автостоянки допускается размещать только по периметру зелёной зоны, в карманах либо примыкающими к проезжей части улично-дорожной сети. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Временные объекты |  |
|  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
|  | Общественные туалеты |  |
|  | Культовые здания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Приходские храмы рекомендуется проектировать одноэтажными, одноэтажными с цокольным этажом или двухэтажными. 4. Возможно строительство встроенных и встроенно-пристроенных храмов. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | 1. Обеспеченность на 1000 отдыхающих: - пунктов проката – 0,2 рабочих места. |
|  | Площадки для отдыха детей и взрослых | 1. Параметры и размещение определяются по заданию на проектирование. |
|  | Площадки для отдыха взрослых |  |
|  | Спортивные площадки |  |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. На территории парков: хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.); общественные туалеты следует проектировать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. 2. На территории пляжей: - размеры площадок под мусоросборники следует рассчитывать из расчета один контейнер емкостью 0,75 м3 на 3500-4000 м2 площади пляжа; - общественные туалеты следует проектировать из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м. |
|  | Зелёные насаждения | 1. Минимальная площадь – не менее 70% зелёной зоны. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  | Автостоянки гостевые | 1. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 3. Размещение производится по периметру зелёной зоны. Размещение автостоянок в глубине зелёной зоны запрещено. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
|  | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Площадки для выгула собак |  |
|  | Пункты оказания первой медицинской помощи |  |

### Р-3. Зона детских и спортивных площадок

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Площадки для отдыха детей и взрослых | 1. Параметры и размещение определяются по заданию на проектирование. |
| - 10 | Площадки для отдыха взрослых |  |
|  | Спортивные площадки | 1. Параметры и размещение определяются по заданию на проектирование. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Зелёные насаждения | 1. Минимальная площадь – не менее 20% зоны. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Автостоянки гостевые | 1. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. 3. Размещение производится по периметру зелёной зоны. Размещение автостоянок в глубине зелёной зоны запрещено. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
|  | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |

## Статья 7. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделены для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

### СХ-1. Зона земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения

Согласно статьи 36 п.6 Градостроительного Кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливается для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

### СХ-2. Зона сельскохозяйственного использования внутри населенных пунктов.

| № |  | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |  |
| 1. |  | Сельскохозяйственные предприятия | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Минимальные плотности застройки территории сельскохозяйственных предприятий определяются согласно местным градостроительным нормативам. 3. Размеры санитарно-защитных зон определяются согласно действующим техническим регламентам. |
| 2. |  | Личное подсобное хозяйство | 1. Размеры земельных участков: - для ведения личного подсобного хозяйства – от 0,03 до 0,3 га. |
| 3. |  | Огородничество | 1. Размеры земельных участков: - для огородничества – от 0,03 до 0,3 га. |
| 4. |  | Садоводства | 1. Размеры земельных участков: - в границах земельных участков садоводческих объединений. |
| 5. |  | Сельскохозяйственные угодья | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 6. |  | Рынки | 1. В данной зоне допускается размещение сельскохозяйственных рынков. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 7. |  | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| 8. |  | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения |  |
| 9. |  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные |  |
| 10. |  | Временные объекты |  |
| 11. |  | Общественные туалеты |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |  |
| 1. |  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Удельные размеры площадок 0,3 м.кв/чел. 2. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
| 2. |  | Зелёные насаждения | 1. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15 % площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50 % – не менее 10 %. |
| 3. |  | Автостоянки гостевые | 1. Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на расчетный период – 2 автомобиля, на перспективу – 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 м2 на 1 автомобиль. |
| 4. |  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования – не установлены |  |  |  |
| 1. | Административные здания |  | 1. Допускается размещать административные здания, связанные с обслуживанием данной зоны. |
| 2. | Автостоянки наземные открытого типа |  | 1. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. |
| 3. | Автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные |  | 1. Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |

В случаях, когда по территориальным зонам СХ-2 и СХ-3 проходит граница санитарно-защитной зоны промышленных предприятий, прочих объектов, требующих её установления, выделение новых участков для ведения огородничества, садоводства и личного подсобного хозяйства на участке территориальной зоны, попавшем в границы санитарно-защитной зоны, возможно только после разработки проекта по сокращению границ санитарно-защитной зоны, если её новые границы не будут проходить по территориальной зоне.

## Статья 8. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, объектов утилизации биологических отходов и иных объектов хозяйства муниципального образования, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

### СН-1. Зона размещения кладбищ

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Кладбища | 1. Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70 % общей площади кладбища. 2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 100 м от границ селитебной территории. 4. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 5. Размер санитарно-защитной зоны определяется согласно действующим техническим регламентам. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. |
|  | Объекты бытового обслуживания населения | 1. Допускается размещать объекты по оказанию обрядовых услуг, дома траурных обрядов. 2. Расстояние от домов траурных обрядов до жилой застройки, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м. |
|  | Культовые здания | 1. Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Храмы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 3 м. 3. Приходские храмы рекомендуется проектировать одноэтажными, одноэтажными с цокольным этажом или двухэтажными. 4. Возможно строительство встроенных и встроенно-пристроенных храмов. |
|  | Общественные туалеты | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Размер, размещение и прочие параметры определяются заданием на проектирование. |
|  | Зелёные насаждения | 1. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории. |
|  | Автостоянки гостевые | 1. Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. 2. Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 м.кв., в случае примыкания стоянки к проезжей части – 22,5 м.кв. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области |
|  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные. |  |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |  |  |
|  | Временные объекты | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |

### СН-2. Зона размещения объектов утилизации биологических отходов

| № | Вид разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Объекты переработки, уничтожения, утилизации и захоронения биологических отходов | 1. Размеры санитарно-защитных зон, следует принимать не менее: - объектов утилизации биологических отходов – 1000 м.; - участков компостирования – 500 м; - полей ассенизации –1000 - сливных станций –500м; - мусороперегрузочных станций –100 м; - полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) – 100м. 2. Прочие параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |  |  |
|  | Площадки для хозяйственных целей | 1. Параметры определяются по заданию на проектирование и действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Зелёные насаждения |  |
|  | Автостоянки гостевые |  |
|  | Проезды, обслуживающие зону и транзитные. | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения, необходимые для обслуживания объектов основных и условно разрешённых видов разрешенного использования |  |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования – не установлены |  |  |
|  | Временные объекты | 1. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования Вологодской области. |
|  | Общественные туалеты |  |

## Статья 9. Зоны с особыми условиями использования территории

  - Установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные полосы водоводов;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны магистральных газопроводов;

- особо охраняемые природные территории.

- Применительно к зонам с особыми условиями использования территории градостроительные регламенты устанавливаются Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

- В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория  с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия  загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

- СЗЗ отделяют промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

- Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания,  разрабатывается проект санитарно-защитной зоны. Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и (или) группы промышленных объектов и производств. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I – III класса опасности является обязательной.

- Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения  расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов  (комплексов), санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

- Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

- Проект санитарно-защитной зоны, использование территории санитарно-защитной зоны осуществляется в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, техническими регламентами.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается размещать: | Допускается размещать: |
| --- | --- |
| - Жилую застройку, включая отдельные жилые дома; - Ландшафтно-рекреационные зоны; - Зоны отдыха; - Территории курортов, санаториев и домов отдыха; - Территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - Территории коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - Другие территории с нормативными показателями качества среды обитания; - Спортивные сооружения; - Детские площадки, образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования; - Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Объекты пищевых отраслей промышленности; - Оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - Здания управления, конструкторские бюро; - Здания административного назначения; - Научно-исследовательские лаборатории; - Поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - Бани; - Прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гостиницы; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Пожарные депо; - Местные и транзитные коммуникации; - ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; - Артезианские скважины для технического водоснабжения; - Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Автозаправочные станции; - Станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

- В соответствии с водным законодательством водоохраной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные  ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Согласно водному законодательству, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования посредством передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Регламенты  использования  территории  водоохранных  зон,  прибрежно-защитных и береговых полос

| Запрещается: | Допускается: |
| --- | --- |
| Водоохранная зона: |  |
| - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытые; 5. Проведение рубок главного пользования. | - Озеленение, благоустройство; - Рекреация, организация благоустроенных пляжей, оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. |
| Прибрежно-защитная полоса: |  |
| - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытые; - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 8. Проведение рубок главного пользования. | 1. Озеленение, благоустройство; 2. Рекреация, организация благоустроенных пляжей, оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; 3. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. |
| Береговая полоса: |  |
| 1. Использование сточных вод для удобрения почв; 2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытые; 5. Распашка земель; 6. Размещение отвалов размываемых грунтов; 7. Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 8. Проведение рубок главного пользования. 9. Размещение зданий и сооружений; 10. ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан. | 1. Озеленение, благоустройство; 2. Рекреация, организация благоустроенных пляжей, оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (поверхностных и подземных) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Организация зоны санитарной охраны осуществляется в соответствии с проектом, разрабатываемым в соответствии с действующими санитарными правилами.

###### Регламенты  использования  территории  зон  санитарной  охраны  поверхностных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается: | Допускается: |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; - Реконструкция, строительство, ввод в эксплуатацию объектов, необходимых для функционирования источника водоснабжения. |
| II и III пояса | - Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов; - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормативами; - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, общественных зданий, торговли и общественного питания, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и объектов связи

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстояния:

Размеры охранных зон электрических сетей

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10м (5м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15м |
| 110 | 20м |
| 150, 120 | 25м |
| 300, 500, +/- 400 | 30м |
| 750, +/- 750 | 40м |
| 1150 | 55м |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в населенных пунктах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

д)  вдоль подземных кабельных линий связи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий связи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м;

- В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Регламенты использования территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов связи

| Запрещается | Допускается при наличии письменного решения о согласовании сетевых организаций |
| --- | --- |
| - Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - Размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - Находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - Размещать свалки; - Производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктами 1-5, запрещается: - Складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - Использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - Бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 10. Осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). | - Строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - Горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - Посадка и вырубка деревьев и кустарников; - Дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); - Проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; - Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - Земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктами 1-10, при наличии письменного решения о согласовании сетевых организаций физическим и юридическим лицам допускается: - Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - Складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). |

- При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

Охранные зоны трубопроводов

- В целях обеспечения сохранности, создания нормативных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих природный газ, для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

а)	вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 мх от оси трубопровода с каждой стороны;

б)	вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

в)	вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

г)	вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой  линией,  отстоящей  от  границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны;

д)	вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных  и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

- Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются  у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований действующих технических регламентов и настоящих Правил.

- В  охранных  зонах трубопроводов запрещается производить всякого  рода действия, которые могут нарушить нормативную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.

Регламенты использования территории охранных зон трубопроводов

| Запрещается | Допускается при наличии письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта |
| --- | --- |
| - Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты; - Открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; - Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; - Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; - Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; - Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. | - Возводить постройки и сооружения; - Высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; - Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; - Производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; - Производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). В охранных зонах трубопроводов предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: - Подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ; - Устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормативной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя; - Вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков. |

- Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении "Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода" от предприятия трубопроводного транспорта.

Зона особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

- В соответствии с природоохранным законодательством с целью сохранения природных ландшафтов и редких исчезающих видов растений Правительством Вологодской области  были  приняты решения о создании особо охраняемых природных территорий  на землях муниципального образования Моденское.

- Согласно статьи 36 п.6 Градостроительного Кодекса РФ градостроительные регламенты на территории ООПТ не устанавливаются. Режимы использования территорий в пределах границ ООПТ устанавливаются в положениях о ООПТ, утверждённых постановлениями  Правительства Вологодской области.

Режимы использования ООПТ на территории МО Моденское

| Запрещается | Разрешается |
| --- | --- |
| Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник "Ванская Лука" (В соответствии с постановлениями Правительства Вологодской области №1259 от 18.09.2007г. и №22 от 20.01.2009г.) |  |
| - проведение сплошных рубок; - охота; - подсочка деревьев; - все виды мелиоративных работ; - строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника; - проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, несвязанного с функционированием заказника, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции); - засорение и захламление территории; - геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых; - применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимуляторов роста; - разжигание костров, разбивка палаток, устройство туристических лагерей (за исключением научного и экологического маршрутного туризма по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области); - промышленная заготовка недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - иная хозяйственная деятельность, угрожающая состоянию и сохранности территории. | - проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области; - заготовка гражданами недревесных и (или) пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд; - сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации; - культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с Департаментом и с учетом установленных ограничений; - осуществление выборочных рубок только погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом; - спортивное и любительское рыболовство; - сенокошение на отведенных территориях. |
| Комплексный (ландшафтный) государственный памятник природы областного значения"Модно" (В соответствии с постановлениями Правительства Вологодской области №1157 от 27.08.2007г. и №2376 от 16.12.2008г.) |  |
| - проведение сплошных рубок, в том числе сплошных - санитарных и проходных; - подсочка деревьев, заготовка живицы; - промышленная заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд; - выжигание кустарниковой и луговой растительности, за исключением противопожарных палов, контролируемых работниками лесного хозяйства; - разжигание костров и установка туристических лагерей вне специально отведенных мест; - строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника; - предоставление вне границ населенных пунктов земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства; - изменение вида разрешенного использования земель; - проезд вне дорог и стоянка вне специально оборудованных местах автомототранспорта, не связанного с функционированием государственного природного заказника, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой медицинской помощи, милиции); - мойка транспортных средств вне специально отведенных мест; - захламление территории и засорение водных объектов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых; - взрывные работы; - любые действия, приводящие к изменению гидрологического режима территории; - все виды мелиоративных работ; - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение складов ядохимикатов, минеральных веществ; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - промышленное рыболовство; - движение маломерных судов в период нереста, кроме судов органов, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия в области охраны, воспроизводства и регулирования объектов животного мира, и судов, осуществляющих переправу людей через реку Мологу; - уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха; - нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах. | - проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области; - заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд; - сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации; - культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с Департаментом и с учетом установленных ограничений; - ведение охотничьего хозяйства по согласованию с Департаментом с учетом установленных запретов, - осуществление выборочных рубок только погибших и поврежденных лесных насаждений в соответствии с лесным законодательством и по согласованию с Департаментом; - спортивное и любительское рыболовство; - сенокошение на отведенных территориях. |

## Статья 10. Градостроительное регулирование на основе градостроительного зонирования и градостроительных регламентов

      - Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о территориальном планировании. Основным документом, фиксирующим долгосрочные решения по развитию муниципального образования Лентьевское является генеральный план. Правила, как муниципальный  правовой акт – документ не территориального планирования, а документ правового регулирования отношений в сфере использования и строительного развития недвижимости.

      - Разработка карты градостроительного зонирования как части нормативного акта местного самоуправления для целей градостроительного регулирования осуществляется на основе трех взаимосвязанных требований:

- максимально точного отражения существующих, документально зафиксированных прав собственников, пользователей  на использование принадлежащих им земельных участков и другой недвижимости;

- принятия градостроительных регламентов и зон их действия на основе текущих тенденций развития социально-экономической ситуации и рынка недвижимости;

- решения, закладываемые в Правила, должны учитывать долгосрочные цели развития муниципального образования,  зафиксированные в документах территориального планирования, и служить механизмом их реализации.

      - На карте градостроительного зонирования территории муниципального образования Лентьевское выделены территориальные зоны, к которым прописаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

      - Суть градостроительного зонирования заключается в том, что списки разрешенного использования включают те виды деятельности, которые не конфликтуют между собой, не нарушают интересов смежных землепользователей, не приводят к снижению стоимости их недвижимости или к осложнению деятельности на смежном участке.

      - Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости имеют право по своему усмотрению выбирать и менять виды использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# Структура и состав видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального образования Моденское

|  | Правила землепользования и застройки муниципального образования Моденское |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид разрешенного использования | Состав вида разрешённого использования |
| 1. | Малоэтажные жилые дома | Объекты индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящие жилые дома 1-3 этажа с придомовыми участками, предназначенные для проживания одной семье; Малоэтажные двухквартирные жилые дома - жилые дома 1-2 этажа, состоящие из двух квартир, каждая из которых имеет отдельный вход и приусадебный участок; малоэтажные многоквартирные жилые дома – одноэтажные жилые дома, состоящие из более чем двух квартир, но не более количество которых не превышает шести, которые имеют отдельные входы или входы через подъезд. |
| 2. | Общежития | Здания различной этажности, выполняющие функции общежитий – студенческих,, для медицинских работников, прочие ведомственные общежития, семейные общежития, рабочие общежития и прочие подобные объекты. |
| 3. | Административные здания | Административные здания органов местного самоуправления - здания структурных подразделений администрации муниципального образования; административные здания, не связанные с местным самоуправлением - здания административного назначения, не связанные с местным самоуправлением – администрации предприятий, коммерческих учреждений – рынков, гостиниц, медицины и судопроизводства – судмедэкспертиза, санитарно-эпидемиологическая станция, прочих подобных объектов, некоммерческих объединений – спортивных организаций, ассоциаций, собраний, охранных фирм, редакций, объектов страхования инженерных служб, прочих объектов; административные здания органов по реализации внешней политики - здания консульств, иностранных представительств, прочих подобных объектов; административные здания органов по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью - здания судов, УВД, ГОВД, РУВД, военкомата, военных комиссариатов, прокуратуры, таможенных органов, налоговых органов, и прочих подобных объектов; здания объектов социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг - объекты пенсионного обеспечения, органы опеки и попечительства, прочие подобные объекты; офисные здания - здания офисного назначения различного профиля; прочие подобные объекты. |
| 4. | Здания кредитно-финансовых организаций | Здания банков, деньгохранилищ, бирж, структурных подразделений сберегательного банка Российской Федерации, обменных пунктов, прочих подобных объектов. |
| 5. | Пункты охраны общественного порядка | Участковые пункты и отделения милиции, отделения ГАИ, прочие подобные объекты. |
| 6. | Объекты культуры и искусства местного значения | Видеосалоны, дома творчества, библиотеки, читальные залы, информационные центры, медиацентры, лектории, клубные учреждения, кружки по интересам и прочие подобные объекты. |
| 7. | Развлекательные объекты | Цирки, танцевальные залы, дискотеки, прочие объекты, функционирование которых связано с повышенным шумом, сложными санитарно-гигиеническими условиями, ежедневными массовыми посещениями, объекты, имеющие установленные санитарно-защитные зоны. |
| 8. | Многофункциональные объекты | Торговые, развлекательные, выставочные комплексы, экспоцентры, логистические комплексы, многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями и прочие подобные объекты. |
| 9. | Объекты детского дошкольного воспитания | Детские сады, ясли, комплексы яслей-садов, прочие подобные объекты. |
| 10. | Объекты начального и среднего общего образования | Школы, лицеи, колледжи, гимназии среднего общего образования, учебно-тренировочные базы объектов начального и среднего общего образования, прочие подобные объекты. |
| 11. | Объекты среднего специального и профессионального образования | Профессионально-технические училища, колледжи, лицеи, техникумы, их лабораторные корпуса, опытно-производственные учебные базы, станции юннатов, прочие подобные объекты. |
| 12. | Объекты высшего профессионального образования | Высшие учебные заведения, учебные корпуса, институты повышения квалификации, заочного и вечернего обучения, аспирантуры, докторантуры, прочие подобные объекты. |
| 13. | Объекты дополнительного образования детей | Детская школа искусств, музыкальная школа, художественная школа, хореографическая школа, дома детского творчества, центры народных творчеств и ремёсел, краеведческие центры, дома техники, центр технического творчества, станция юных техников (натуралистов, туристов), кружки, прочие подобные объекты. |
| 14. | Объекты дополнительного образования взрослых | Языковые курсы, школы экономики и управления для взрослых, прочие подобные объекты. |
| 15. | Фельдшерско-акушерские пункты | медицинский пункт, входящий в состав сельского врачебного участка и осуществляющий под руководством участковой больницы (амбулатории) комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий на определенной территории. Является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. |
| 16. | Объекты социальной защиты населения | Центры социального обслуживания населения, приюты, дома-интернаты, дома малютки, дома престарелых, прочие подобные объекты. |
| 17. | Специализированные образовательные учреждения | Школы и детские дошкольные учреждения для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями интеллекта, умственного и физического развития, дефектами органов чувств и опорно-двигательного аппарата, прочие подобные объекты. |
| 18. | Социально-реабилитационные центры | Для подростков, центры социально-трудовой реабилитации лиц без определённого места жительства, центры социальной адаптации лиц, прибывших из мест лишения свободы, прочие подобные объекты. |
| 19. | Объекты бытового обслуживания населения местного значения | Комбинаты бытового обслуживания; приемные пункты прачечных и химчисток; ателье, мастерские и салоны бытовых услуг, фотоателье, фотолаборатории; косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты; бани, сауны; |
| 20. | Общественные туалеты |  |
| 21. | Гостиницы | Гостиницы, мотели, отели, прочие подобные объекты. |
| 22. | Компьютерные информационные центры | Интернет-кафе, информационные центры, прочие подобные объекты. |
| 23. | Ветлечебницы | С содержанием и без содержания животных. |
| 24. | Объекты общественного питания | Рестораны, бары, кафе, закусочные, бистро, пабы, прочие подобные объекты. |
| 25. | Объекты розничной торговли | Крупные торговые комплексы - торговые центры, супермаркеты, гипермаркеты, универмаги, автосалоны; предприятия розничной торговли - магазины продовольственных, непродовольственных товаров, товаров первой необходимости, прочие подобные объекты. |
| 26. | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли | Магазины и магазины-склады оптовой и мелкооптовой торговли, прочие подобные объекты. |
| 27. | Рынки | Рынки продовольственные и непродовольственные, сельскохозяйственные, крытые и открытые, ярмарки, прочие подобные объекты. |
| 28. | Временные объекты | Объекты временной торговли - лари, торгово-остановочные пункты, некапитальные строения и сооружения торговли, прочие подобные объекты; прочие временные сооружения. |
| 29. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Жилищно-коммунальные службы, аварийно-диспетчерские службы, районные эксплуатационные управления, дирекции эксплуатации зданий, жилищно-коммунальные конторы, прочие подобные объекты. |
| 30. | Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы, резервуары | Пожарные части, пожарные депо, пожарные водоемы |
| 31. | Кладбища | Кладбища, кладбища домашних животных, колумбарии, крематории, захоронения, прочие подобные объекты. |
| 32. | Спортивно-зрелищные сооружения | Трибуны, стадионы с комплексом площадок и устройств различного спортивного назначения, ледовые дворцы, многофункциональные дворцы спорта, манеж, универсальные спортивно-зрелищные залы, прочие подобные объекты. |
| 33. | Физкультурно-оздоровительные сооружения | Стадионы, спортивно-оздоровительные комплексы, клубы, детские и юношеские спортивные школы, плавательные бассейны, хоккейные площадки, коробки, теннисные корты, спортивные залы, катки, спортивные площадки, площадки для отдыха детей и взрослых, прочие подобные объекты. |
| 34. | Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах | Лодочные станции, яхт-клуб, лыжные спортивные базы, альпинистские, базы мотовелоспорта, водноспортивные базы, конноспортивные школы, комплексы открытых плоскостных спортивных сооружений; некапитальные строения и инфраструктура для отдыха, прочие подобные объекты. |
| 35. | Лечебно-оздоровительные объекты | Пансионаты, санатории, санатории-профилактории, дома отдыха, прочие подобные объекты. |
| 36. | Объекты рекреации и туризма | Кемпинги, палаточные туристско-оздоровительные лагеря, туристские базы, дома охотников и рыболовов, места для проведения массовых мероприятий, прочие подобные объекты. |
| 37. | Пляжи | Набережные, пляжи, объекты для обслуживания пляжей, водные спасательные станции, прочие подобные объекты. |
| 38. | Объекты складского назначения различного профиля. | Склады, оптовые базы, прочие подобные объекты. |
| 39. | Особо опасные и технически сложные производственные объекты |  |
| 40. | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации I класса опасности |  |
| 41. | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации II-III классов опасности |  |
| 42. | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов опасности |  |
| 43. | Объекты, необходимые для осуществления производственной деятельности | Учебные корпуса, специализированные магазины от предприятий, административные корпуса, прочие подобные объекты, обеспечивающие работу предприятий. |
| 44. | Объекты переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов | Полигоны ТБО, трупосжигательные печи, мусороперерабатывающие заводы, скотомогильники, оборудованные свалки, снегосвалки, прочие подобные объекты. |
| 45. | Предприятия автосервиса | Авторемонтные и автосервисные предприятия, мойки, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, прочие подобные объекты. |
| 46. | Объекты автомобильного транспорта | Автостанции, автотранспортные предприятия, автобусные парки, прочие подобные объекты. |
| 47. | Объекты трубопроводного транспорта | Сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта. |
| 48. | Автостоянки гостевые | Открытые площадки, предназначенные для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей. |
| 49. | Автостоянки боксового типа | Автостоянки закрытого типа (боксовые) для хранения индивидуальных легковых автомобилей. |
| 50. | Автостоянки встроенные и встроено-пристроенные |  |
| 51. | Автостоянки наземные открытого типа |  |
| 52. | Автостоянки подземные и полуподземные |  |
| 53. | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей |  |
| 54. | Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей |  |
| 55. | Базы дорожных и уборочных машин |  |
| 56. | Автобазы |  |
| 57. | Объекты водного транспорта | Причалы, пристани, прочие подобные объекты. |
| 58. | Лодочные гаражи |  |
| 59. | Особо опасные и технически сложные инженерные объекты | Объекты использования атомной энергии, гидротехнические сооружения первого и второго классов, объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более, тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше. |
| 60. | Объекты инженерно-технического обеспечения местного значения | Канализационные насосные станции, электростанции и подстанции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, установки очистки газа, наполнительные станции сжиженных газов, пункты наполнения баллонов, противоэрозионные, опоры линий электропередач, прочие подобные объекты. |
| 61. | Особо опасные и технически сложные объекты, уникальные объекты и сооружения связи | Линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; прочие объекты и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации как уникальные или технически сложные. |
| 62. | Объекты и сооружения связи районного и местного значения | Узлы управления и коммутации, ретрансляционные узлы, АТС, телефонные подстанции, отделения почты России, пункты приёма газетных полос, приёмные и передающие станции, радиоцентр, радиотелевизионные, телевизионные, спутниковые станции, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, вышки сотовой связи, прочие подобные объекты. |
| 63. | Сельскохозяйственные угодья | Пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли под многолетними насаждениями технических и сельскохозяйственных пищевых культур, прочие подобные объекты. |
| 64. | Сельскохозяйственные предприятия | Сельскохозяйственные предприятия лесного, тепличного, парникового хозяйства, животноводства, птицеводства, пчеловодства, растениеводства, здания и сооружения по воспроизводству рыбы, прочие подобные объекты. |
| 65. | Объекты для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Силосы, силосные ямы, склады открытые и закрытые, прочие подобные объекты. |
| 66. | Садоводства |  |
| 67. | Огородничество | Земельные участки для огородничества |
| 68. | Личное подсобное хозяйство | Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства |
| 69. | Культовые здания |  |

Здесь и далее: Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области,  утвержденные постановлением Правительства Вологодской области от 12 июля 2010 г. № 816.